Trieda:

Počet listov:

## ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č. 2

MERANIE VA CHARAKTERISTÍK

ZENEROVEJ A LED DIÓDY

MERANÝ OBJEKT: 	Zenerová dióda  dopísať typ

SCHÉMA ZAPOJENIA:

ZAPOJENIA OBVODOV PRE MERANIE VA CHARAKTERISTÍK

ZENEROVEJ A LED DIÓDY

SÚPIS PRÍSTROJOV:

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

DANÁ ÚLOHA:

- Odmerajte bod po bode voltampérovú charakteristiku Zenerovej diódy v priepustnom aj závernom smere a graficky ju znázorníte v lineárnych súradniciach na milimetrový papier.

- Odmerajte bod po bode voltampérovú charakteristiku LED diódy v priepustnom smere a graficky ju znázorníte v lineárnych súradniciach na milimetrový papier. (Pozor!  Spätný smer nemerať !!)

- Pre oba typy diód vypočítajte jednosmerné (statické) odpory Rss v jednotlivých nameraných bodoch, t.j. pre každý riadok tabuliek.

- Pre vami zvolený pracovný bod P0 a rozkmit napätia v jeho okolí určíte hodnotu dynamického odporu Rdyn. Pracovný bod P0 zvoľte u Zenerovej diódy na charakteristike pre spätný smer a u LED diódy na charakteristike pre priepustný smer.

- Pri meraní dbajte na to, aby ste v priepustnom smere neprekročili max. dovolené hodnoty prúdu IF podľa katalógu, v spätný smere max. hodnotu napätia UR.

- Vyhodnoťte meranie písomne pre každý jeden bod 1. až 5 danej úlohy a získané výsledky porovnáte s teóriou.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Zenerova dióda je stabilizačná polovodičová súčiastka. Zvyčajne sa vyrába z kremíka. Zapája sa v závernom smere, pričom pri veľkej zmene prúdu dochádza k veľmi malej zmene napätia – ide teda o stabilizáciu napätia. Aby sme dosiahli požadovaný efekt, zenerova dióda musí mať veľmi tenký PN priechod. Potom intenzita elektrostatického poľa pri tzv. Zenerovom napätí UZ je veľmi veľká (, kde U je napätie a d je šírka PN priechodu), čo vedie k prudkému nárastu záverného prúdu pri takmer stálom napätí. Prieraz je nedeštruktívny.

V oblasti stabilizácie pri zmene vstupného napätia sa mení úbytok napätia len na predradenom odpore RS. Tento odpor je potrebné pred meraním vypočítať. Jeho veľkosť závisí od predloženej Zenerovej diódy a napätia zdroja:

[ ; V,A]

- kde U1 je napätie zdroja, UZ Zenerovo napätie podľa katalógu, IZmax je záverný prúd predloženej Zenerovej diódy podľa katalógu.

Na tejto dotyčnici si v okolí pracovného bodu P0 zvolíme určitý rozkmit napätia UR = URmax – URmin (je dobré, ak sa URmax a URmin nachádzajú v lineárnej časti charakteristiky zenerovej diódy v závernom smere) a k nemu určíme zodpovedajúci rozkmit prúdu IR = IRmax – IRmin.

Výsledný dynamický odpor vypočítame zo všeobecného vzťahu:

Rdyn=ΔURΔIR=URmax−URminIRmax−IRmin  [V, A]

LED dióda často nazývaná aj elektroluminiscenčná dióda, alebo svetlo emitujúca dióda LED (angl. Light Emitting Diode) je polovodičová PN dióda v ktorej dochádza k premene elektrickej energie na svetelné žiarenie.

LED dióda pracuje v priamom smere a vplyvom prechodu prúdu IF LED dióda vyžaruje úzkospektrálne svetlo.

Svetelné žiarenie je vyžarované v dôsledku žiarivej rekombinácie párov elektrón – diera formou elektroluminiscencie.

Priebeh voltampérovej charakteristiky závisí od farby vyžarovaného svetla. Keď porovnáme tri základné farebné vyhotovenia LED diód (červená, zelená, žltá) zistíme, že najnižšie prahové napätie UTO má červená LED dióda (cca 1,5 V), nasleduje zelená a žltá (cca 2 – 2,5 V).

| Obr.1 Určenie statického odporu Rss | Obr.2 Určenie dynamického odporu Rdyn |
| --- | --- |

Dynamický odpor Rdyn vo zvolenom pracovnom bode P0 diódy určíme tak, že pracovný bod P0 si zvolíme niekde na charakteristiku v priepustnom smere danej diódy a k tomuto pracovnému bodu zostrojíme dotyčnicu (ak pracovný bod umiestnime tak, aby ležal v lineárnej časti danej charakteristiky, potom dotyčnica splýva so samotnou lineárnou časťou charakteristiky diódy.)  Na tejto dotyčnici si v okolí pracovného bodu P0 zvolíme určitý rozkmit napätia UF = UFmax – UFmin (je dobré , ak sa UFmax a UFmin nachádzajú v lineárnej časti charakteristiky príslušnej diódy) a k nemu určíme zodpovedajúci rozkmit prúdu IF = IFmax – IFmin.

Výsledný dynamický odpor vypočítame zo vzťahu:

Rdyn=ΔUFΔIF=UFmax−UFminIFmax−IFmin  []

POSTUP PRI MERANÍ:

Meranie VA charakteristiky zenerovej diódy v priamom a závernom smere:

- Zapojíme obvod podľa schémy pre meranie VA charakteristiky Zenerovej diódy v priamom smere.

- Nastavíme  napätie UF v rozmedzí od 0 V až približne do 1 V  (dbáme na to, aby sme neprekročili maximálnu hodnotu prúdu IF ) a odčítame príslušné hodnoty prúdu IF. V mieste zakrivenia VA charakteristiky odmeriame viac bodov, ako v lineárnej časti charakteristiky.

- Uskutočníme aspoň 10 meraní.

- Údaje zapíšeme do tabuľky.

- Dopočítame statický odpor Rss pre každý riadok tabuľky.

- Zapojíme obvod podľa schémy pre meranie VA charakteristiky Zenerovej diódy v závernom smere.

- Plynulým zvyšovaním napätia na zdroji UB zistíme napätie Zenerovej diódu UZ, pri ktorom sa dióda otvorí (začne ňou tiecť prúd.)

- Nastavíme postupne napätie UB v rozmedzí od 0 V do +15 V (dbáme na to, aby sme neprekročili maximálnu hodnotu prúdu IRmax ) a odčítame príslušné hodnoty prúdu IR. V mieste zakrivenia VA charakteristiky odmeriame viac bodov, ako v lineárnych časti charakteristiky.

- Uskutočníme aspoň 10 meraní.

- Údaje zapíšeme do tabuľky.

- Dopočítame statický odpor Rss pre každý riadok tabuľky.

- Zostrojíme sme graf VA charakteristiky v priamom a závernom smere pre Zenerovú diódu.

- Z tabuľky si zvolíme polohu pracovného bodu P0, ako aj maximálne a minimálne hodnoty obvodových veličín, ktoré si zakreslíme na VA charakteristiku v prvom a treťom kvadrante grafu a vypočítame veľkosť dynamického odporu Rdyn v okolí zvoleného pracovného bodu P0.

Meranie VA charakteristiky LED diódy v priamom smere:

- Zapojíme obvod podľa schémy pre meranie VA charakteristiky LED diódy v priamom smere.

- Nastavíme  napätie UF v rozmedzí od 0 V až približne do 3 V  (dbáme na to, aby sme neprekročili maximálnu hodnotu prúdu IF ) a odčítame príslušné hodnoty prúdu IF. V mieste zakrivenia VA charakteristiky odmeriame viac bodov, ako v lineárnej časti charakteristiky.

- Uskutočníme aspoň 10 meraní.

- Údaje zapíšeme do tabuľky.

- Dopočítame statický odpor Rss pre každý riadok tabuľky.

- Zostrojíme sme graf VA charakteristiky v priamom smere pre LED diódu.

- Z tabuľky si zvolíme polohu pracovného bodu P0, ako aj maximálne a minimálne hodnoty obvodových veličín, ktoré si zakreslíme na VA charakteristiku v prvom kvadrante grafu a vypočítame veľkosť dynamického odporu Rdyn v okolí zvoleného pracovného bodu P0.

- Meranie vyhodnotíme písomne pre každý jeden bod danej úlohy.

TABUĽKY:

Tabuľka č. 1 hodnôt obvodových veličín pre zakreslenie VA charakteristík a určenie

statického odporu Rss  pre priepustný a záverný smer Zenerovej diódy :  dopísať typ

| Č.M. | Priamy smer |  |  | Záverný smer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UF [V] | IF [mA] | Rss [] | UR [V] | IR [mA] | Rss [] |

Tabuľka č. 2 hodnôt obvodových veličín pre zakreslenie VA charakteristík a určenie

statického odporu Rss  pre priepustný smer LED diódy :  dopísať typ

| Č.M. | UF [V] | IF [mA] | Rss [] |
| --- | --- | --- | --- |

VZOROVÝ VÝPOČET:

Pre 7. riadok tabuľky č. 1 (Zenerova dióda):

priamy smer:

Rss=UFIF [V, A]  => Rss =

spätný smer:

Rss=URIR [V, A]  => Rss =

Pre 7. riadok tabuľku č. 2  (LED dióda):

priamy smer:

Rss=UFIF [V, A]  => Rss =

Výsledný dynamický odpor vypočítame zo vzťahu:

Rdyn=ΔUFΔIF=UFmax−UFminIFmax−IFmin  [V, A]

Zenerová dióda

Hodnoty URmax a IRmax sú prevzaté z riadku č.      tabuľky č. 1 pre záverný smer

Hodnoty URmin a IRmin  sú prevzaté z riadku č.      tabuľky č. 1 pre záverný smer

Rdyn =

LED dióda

Hodnoty UFmax a IFmax sú prevzaté z riadku č.     tabuľky č. 2

Hodnoty UFmin a IFmin  sú prevzaté z riadku č.     tabuľky č. 2

Rdyn =

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: