Trieda:

Počet listov:

## ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č. 6

MERANIE CHARAKTERISTÍK DIAKA

MERANÝ OBJEKT:        Diak –  dopísať typ

SCHÉMA ZAPOJENIA:

Zapojenie meracieho obvodu na meranie vlastností diáka

SÚPIS PRÍSTROJOV:

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

DANÁ ÚLOHA:

- Na predloženom diaku dopísať typ odmerajte :

- VA charakteristiku v oboch smeroch a zistite spínacie napätia 	UB01 a 	UB02

- Graficky znázornite namerané hodnoty a zistite symetriu diaku .

- Porovnajte parametre UB0, │UB01 – UB02│, ∆U s katalógovými hodnotami.

- Meranie vyhodnoťte písomne pre každú úlohu a) až c).

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Diak je jednobrána s tromi vrstvami rôzneho typu vodivosti, ktoré vytvárajú dva na seba nadväzujúce priechody PN s prostrednou spoločnou oblasťou.

Patrí do skupiny spínacích súčiastok.

Diak je súmerná súčiastka, pretože jeho vlastnosti nezávisia od polarity pripojeného napätia - voltampérová charakteristika je súmerná podľa začiatku.

Princíp činnosti:

- Pokým je priložené napätie U menšie ako spínacie napätie UBO, je jeden z priechodov uzavretý a diakom tečie malý záverný prúd tohto priechodu. Diak má veľký odpor.

Diak je v blokovacom stave - spínač je vypnutý.

PN priechod, ktorý je bližší ku kladnému pólu zdroja je otvorený. Druhý PN priechod je uzavretý, lebo záporný pól zdroja je pripojený k vrstve P a na strednej vrstve N pôsobí kladné napätie, ktoré prenikne cez prvý PN priechod.

- Zvyšovaním napätia a dosiahnutím napätia UBO sa odpor diaku náhle zmenší, vznikne ionizácia kryštálovej mriežky v okolí PN priechodu, ktorý bol uzatvorený. Prúd v obvode prudko narastie.

Po dosiahnutí priepustného stavu má diak záporný diferenciálny odpor (zvýšením prúdu diakom napätia sa zníži napätie na diaku).

Správanie diaku po priložení opačne polarizovaného napätia je identické s predchádzajúcim popisom, keďže diak je súmerná súčiastka.

UB01 – spínacie napätie v jednom smere

UB02 – spínacie napätie v opačnom smere

IB01 – spínací prúd v jednom smere

IB02 – spínací prúd v opačnom smere

ΔU – najmenší pokles napätia po zopnutí a dosiahnutí prúdu IF

Použitie:

- prepäťová ochrana

- pomocný spínač na budenie triakov

POSTUP PRI MERANÍ:

- Zapojíme obvod podľa schémy pre meranie VA charakteristiky diaku.

- Reostatom zvyšujeme kladné napätie U1 a sledujeme napätie U2, až kým nenastane otvorenie diaku.

- Odčítame prúd IB01 pri prieraznom napätí UB01.

- V ďalšom kroku zvyšujeme prúd I vždy o 1 mA až po hodnotu 10 mA.

- Nastavené a odmerané hodnoty napätí U1, U2 a prúdu I zapisujeme do tabuľky.

- Následne reostatom budeme zvyšovať záporné napätie U1 a sledujeme napätie U2, až kým nenastane otvorenie diaku.

- Odčítame prúd IB02 pri prieraznom napätí UB02.

- V ďalšom kroku zvyšujeme prúd I vždy o -1 mA až po hodnotu -10 mA.

- Nastavené a odmerané hodnoty napätí U1, U2 a prúdu I zapisujeme do tabuľky.

- Z nameraných hodnôt zostrojíme graf VA charakteristík diaku.

- Porovnáme parametre UB0, │UB01 – UB02│, ∆U s katalógovými hodnotami.

- Meranie vyhodnotíme písomne pre každý bod a) až c) danej úlohy.

TABUĽKY:

Tabuľka hodnôt obvodových veličín pre zakreslenie VA charakteristiky diaku  dopísať typ :

| Č.M. | I. kvadrant |  |  | III. kvadrant |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 [V] | U2 [V] | I [mA] | U1 [V] | U2 [V] | I [mA] |

VZOROVÝ VÝPOČET:

Symetrie diaka

Hodnoty UB01 a UB02 odčítane z riadkov tabuľky, v ktorých sa prúd I  prvýkrát zmenil z na m-pére.  Pre UB01 je to riadok č.     tabuľky pre I. kvadrant  a pre UB02 je to riadok č.      tabuľky pre III. kvadrant

| UB01 – UB02 |   [V]  =>

Najmenší pokles napätia

Výpočet realizovaný pre riadok č.     tabuľky pre I. kvadrant, v ktorom I = IF1 = 10 mA a napätie U2 = UF1  a riadok č.      (UB01)

U = UB01 – UF1    [V]  => U =

Výpočet realizovaný pre riadok č.    tabuľky pre III. kvadrant, v ktorom I = IF2 = 10 mA a napätie U2 = UF2  a riadok č.     (UB02)

U = UB02 – UF2    [V]  => U =

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: