Trieda:

Počet listov:

## ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č. 6

MERANIE CHARAKTERISTÍK TYRISTORA

MERANÝ OBJEKT:

Tyristor –

SCHÉMA ZAPOJENIA:

ZAPOJENIA OBVODU PRE MERANIE CHARAKTERISTIKY TYRISTORA

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

SÚPIS PRÍSTROJOV:

DANÁ ÚLOHA:

- Na tyristore             urobte tieto merania :

  - Odmerajte blokovaciu a závernú časť VA charakteristiky tyristora , ak je riadiaca    elektróda G spojená s katódou rezistorom RGK = 1k

  - Odmerajte blokovaciu časť VA charakteristiky, ak  v obvode riadiacej elektródy G je zdroj prúdu IG a to pri dvoch hodnotách IG1 =       mA  a  IG2 =       mA.

  - Odmerajte priepustnú časť VA charakteristiky tyristora.

  - Zistite hodnotu prídržného prúdu IH tyristora

  - Namerané charakteristiky zakreslite na milimetrový papier a meranie vyhodnoťte.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Tyristor má štvorvrstvovú štruktúru. Všetky štyri oblasti so striedajúcim sa typom vodivosti sú vyhotovené na jednom základnom plátku polovodiča a tvoria sériovú kombináciu troch na seba nadväzujúcich priechodov PN.

Na jednu z vnútorných oblastí tyristora napr. s vodivosťou P sa pripevní elektróda. Prúdom, privádzaným do tejto oblasti možno ovplyvňovať spínací proces tyristora.

Oblasť s elektródou G sa nazýva ovládacia elektróda. PN priechody označujeme J1, J2, J3.

Tyristor – schematická značka a vnútorná štruktúra

Princíp činnosti:

- Ak IG = 0, na anódu (P vrstvu) pripojíme malé kladné napätie otvoria sa priechody J1, J3 a priechod J2 zostane zatvorený, pretože do vrstvy N cez otvorený priechod J1 prenikne kladné napätie a do vrstvy P cez otvorený priechod J3 prenikne záporné napätie – tyristor je zablokovaný.

Odpor medzi anódou a katódou je niekoľko M a anódový prúd je takmer nulový.

- Pri IG = 0, zvyšovaním napätia medzi anódou a katódou UAK sa zväčší intenzita elektrostatického poľa v oblasti priechodu J2 a pri napätí UB0 dôjde ku ionizácii kryštálovej mriežky.

Odpor v priestore priechodu J2 sa prudko zmenší a anódový prúd sa zväčší - tyristor je v zopnutom stave.

Čas, ktorý je potrebný na ionizáciu kryštálovej mriežky sa nazýva zapínací čas ton.

- Pri IG > 0 (zvyšovaním prúdu IG) ionizácia kryštálovej mriežky môže nastať už pri menšom napätí medzi anódou a katódou UAK ako je napätie UB0. Voľné nosiče náboja, ktoré privedieme prúdom IG do priestoru priechodu J2 spôsobujú, že dochádza k ionizácii kryštálovej mriežky pri menšom napätí medzi anódou a katódou UAK (veľkosťou prúdu IG ovládame veľkosť napätia UB).

- Pri IG = IGT (ak prúd riadiacej elektródy IG sa bude rovnať zapínaciemu riadiacemu prúdu IGT) tyristor pri zvyšovaní napätia medzi anódou a katódou UAK prechádza plynulo do vodivého stavu a charakteristika pripomína charakteristiku polovodičovej diódy.

- Zablokovanie tyristora nastane ak zanikne ionizácia kryštálovej mriežky v priestore priechodu J2:

  - zmenšením anódového prúdu pod hodnotu prídržného prúdu IH (znížením UAK)

  - odsatím voľných nosičov náboja záporným impulzom privedeným medzi G a K

Tento dej nie je okamžitý a trvá určitý čas, ktorý sa nazýva rozpínací čas toff.

- Pripojením záporného napätia na anódu A a kladného napätia na katódu K priechody J1, J3 sú zatvorené a tyristor je zablokovaný bez ohľadu na veľkosť napätia UAK.

Tyristor – voltampérová charakteristika

UAK –	napätie medzi anódou a katódou

UGK –	napätie medzi riadiacou elektródou a katódou

UB0 –	spínacie napätie

IG –    prúd riadiacej elektródy G

IGT –  	zapínací riadiaci prúd

IH   – 	prídržný prúd

ton  –  zapínací čas

toff  –  rozpínací čas

Použitie:

- riadené spínače v striedavých obvodoch

- využíva sa len kladná polovlna striedavého prúdu (vodivý stav je len pri UAK > 0)

POSTUP PRI MERANÍ:

- Zapojili sme obvod podľa schémy pre meranie VA charakteristiky tyristora.

- Zvyšovali sme napätie U2 postupne, až kým nenastalo otvorenie tyristora.

- Odčítali sme prúd IB0 pri prieraznom napätí UB0.

- Zvyšovali sme prúd IA vždy o 1mA až po hodnotu 10mA.

- Odčítavali sme napätia UAK.

- Údaje sme zapísali do tabuľky č. 1.

- Potom sme zapojili schému podľa bodu b) a zvyšovali sme napätie U2.

- Odčítavali sme napätia UAK a prúd IA.

- Údaje sme zapísali do tabuľky č. 2.

- Nakoniec sme zapojili tretiu schému pre meranie VA charakteristík tyristora.

- Nastavili sme si dve hodnoty prúdov IG1 =      mA  a potom  IG2 =      mA.

- Plynulou zmenou napätia U2 sme zaznamenali prúd IB1 pri prieraznom napätí UB1 pri nastavenom prúde IG1  a potom aj prúd IB2 pri prieraznom napätí UB2 pri nastavenom prúde IG2.

- V oboch prípadoch sme zvyšovali prúd IA vždy o 1mA až po hodnotu 10mA a odčítali sme zodpovedajúce hodnoty napätia UAK.

- Údaje sme zapísali do tabuľky č. 3.

- Z nameraných hodnôt sme zostrojili graf VA charakteristík tyristora.

- Postupným znižovaním napätia UAK sme zaznamenali prúd IA= IH, pri ktorom prešiel tyristor zo zopnutého stavu do blokovacieho stavu.

- Meranie sme vyhodnotili.

TABUĽKY:

Tabuľka č. 1 hodnôt pre zakreslenie blokovacej

VA charakteristiky tyristora so zapojeným rezistorom RGK = 1 k :

| Č.M. | UAK [V] | IA [mA] |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |

Tabuľka č. 2 hodnôt pre zakreslenie závernej

VA charakteristiky tyristora so zapojeným rezistorom RGK = 1 k:

| Č.M. | UAK [V] | IA [mA] |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |

Tabuľka č. 3 hodnôt pre zakreslenie blokovacej a priepustnej

VA charakteristiky tyristora pre prúdy IG1 a IG2 :

|  | IG1 = [mA] |  | IG2 = [mA] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.M. | UAK [V] | IA [mA] | UAK [V] | IA [mA] |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |

Prídržný prúd má hodnotu :     IH =           mA

VZOROVÝ VÝPOČET:

V tomto laboratórnom meraní sa nerealizuje žiaden výpočet.

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: