Trieda:

Počet listov:

## ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č. 7

MERANIE VA CHARAKTERISTÍK FOTODIÓDY

MERANÝ OBJEKT:       Fotodióda – dopísať typ

SCHÉMA ZAPOJENIA:

ZAPOJENIA OBVODU PRE MERANIE

VA CHARAKTERISTÍK FOTODIÓDY – PRIAMY SMER

ZAPOJENIA OBVODU PRE MERANIE

VA CHARAKTERISTÍK FOTODIÓDY – HRADLOVÝ REŽIM, ZÁVERNÝ SMER

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

SÚPIS PRÍSTROJOV:

DANÁ ÚLOHA:

- Na predloženej fotodióde odmerajte VA charakteristiky v priamom smere, t.j. v prvom kvadrante, pre tri rôzne intenzity osvetlenia E v luxoch.

- Na predloženej fotodióde polarizovanej v  závernom smere odmerajte VA charakteristiky a to v hradlovom a odporovom režime, t.j. v treťom a štvrtom kvadrante, pre tri rôzne intenzity osvetlenia E v luxoch.

- V hradlovom režime porovnajte napätie naprázdno UL a prúd nakrátko IL s katalógovými údajmi.

- Namerané charakteristiky zakreslite na milimetrový papier.

- Vyhodnoťte dané meranie písomne v každom bode 1. až 4. danej úlohy.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Fotodióda je plošná polovodičová súčiastka vyrobená tak, aby do oblasti PN priechodu bolo možné preniknúť svetelné žiarenie. V prípade, že fotodióda nie je osvetlená správa sa ako bežná polovodičová dióda.

Ako intenzita osvetlenia vplýva na činnosť fotodiódy najlepšie vidieť z voltampérovej charakteristiky.

Fotodióda – voltampérová charakteristika

Princíp činnosti:

- Priamy smer fotodiódy

V tomto zapojení sa vplyv svetelného žiarenia takmer neprejavuje a v tomto režime sa fotodióda nepoužíva.

- Hradlový režim fotodiódy

Hradlový režim fotodiódy sa začína napätím UL, čo je napätie fotodiódy naprázdno (pri nulovom prúde – bez pripojeného zdroja UB). Pre rôzne hodnoty intenzity osvetlenia je hodnota napätia UL takmer rovnaká (závislosť napätia UL od intenzity osvetlenia E má logaritmický priebeh).

Postupný zvyšovaním záporného napätia UB napájacieho zdroja sa zmenšuje napätie UF fotodiódy v priamom smere a zväčšuje sa záverný prúd IR (záporné napätie napájacieho zdroja UB pôsobí proti napätiu UL, ktoré vytvára fotodióda).

Ak záporné napätie UB napájacieho zdroja dosiahne hodnotu napätia UL, ktoré vytvára fotodióda dosiahne charakteristika priesečník so zvislou osou – prúd nakrátko IL. Poloha priesečníku závisí od intenzity osvetlenia E (čím je intenzita osvetlenia väčšia tým je prúd nakrátko IL väčší a jeho hodnota je záporná). Závislosť prúdu nakrátko IL od intenzity osvetlenie je lineárna.

V hradlovom režime sa fotodióda správa ako zdroj elektrickej energie.

- Záverný smer – odporový režim fotodiódy

V tomto režime sa fotodióda správa ako pasívna súčiastka a jej odpor závisí od intenzity osvetlenia.

Fotodióda reaguje na zmeny osvetlenia veľmi rýchlo (časová konštanta je veľmi malá).

Použitie fotodiódy

- v hradlovom režime – meranie osvetlenia, alternatívne obnoviteľné zdroje energie

- záverný smer – detektory, analyzátory, snímače, expozimetre

POSTUP PRI MERANÍ:

Meranie priameho smeru fotodiódy:

- Zapojíme obvod podľa schémy pre meranie VA charakteristiky fotodiódy v priamom smere.

- Nastavíme prvú hodnotu intenzity osvetlenia E =  dopísať hodnotu  lx.

- Zvyšujeme napätie zdroja jednosmerného napätia UB  a odčítame prúd IF a napätie UF.

- Údaje zapisujeme do tabuľky.

- Nastavíme druhú hodnotu intenzity osvetlenia E =  dopísať hodnotu  lx a postupujeme podľa bodov 3. a 4.

- Nastavíme tretiu hodnotu intenzity osvetlenia E =  dopísať hodnotu  lx a postupujeme podľa bodov 3. a 4.

Meranie hradlového režimu fotodiódy:

- Zapojíme obvod podľa schémy pre meranie VA charakteristiky fotodiódy v závernom smere.

- Nastavíme prvú hodnotu intenzity osvetlenia E =  dopísať hodnotu  lx.

- Zvyšujeme napätie zdroja jednosmerného napätia UB  a odčítame prúd IR a napätie UF. Napätie UF sa bude zmenšovať od hodnoty napätia naprázdno UL smerom k nule. Z dôvodu zachytenia zakrivenia VA charakteristiky v IV. kvadrante volíme krok zmeny napätia UF malý, napr. UF = 50 mV. Meranie ukončíme keď bude UF = 0 V. V tomto bode odčítame prúd nakrátko IL pre danú intenzitu osvetlenia  E =  dopísať hodnotu  lx.

- Každú zmenu napätia UF a prúdu IR zapisujeme do tabuľky.

Meranie záverného smeru (odporového režimu) fotodiódy:

- Ďalším zvyšovaním napätia zdroja jednosmerného napätia UB zvyšujeme napätie UR. Krok zmeny napätia UR môžeme voliť väčší, napr. UR = – 0,5 V.

- Ku každej zmene napätia UR odčítame prislúchajúce hodnoty prúdu IR.

- Každú zmenu napätia UR a prúdu IR zapisujeme do tabuľky.

- Nastavíme druhú hodnotu intenzity osvetlenia E =  dopísať hodnotu  lx a postupujeme podľa bodov 9. a 13.

- Nastavíme tretiu hodnotu intenzity osvetlenia E =  dopísať hodnotu  lx a postupujeme podľa bodov 9. a 13.

- Z nameraných hodnôt zostrojíme VA charakteristiky fotodiódy na milimetrový papier pre každú hodnotu intenzity osvetlenia E.

- Porovnáme napätie naprázdno UL a prúd nakrátko IL s katalógovými údajmi.

- Meranie vyhodnotíme písomne v každom bode 1. až 4. danej úlohy.

TABUĽKY:

Tabuľka č. 1  hodnôt obvodových veličín potrebných na zakreslenie

VA charakteristiky fotodiódy  dopísať typ   v priamom smere

| Č.M. | E = lx |  | E = lx |  | E = lx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UF [V] | IF [mA] | UF [V] | IF [mA] | UF [V] | IF [mA] |

Tabuľka č. 2  hodnôt obvodových veličín potrebných na zakreslenie

VA charakteristiky fotodiódy  dopísať typ  v hradlovom režime

| Č.M. | E = lx |  | E = lx |  | E = lx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UF [V] | IR [mA] | UF [V] | IR [mA] | UF [V] | IR [mA] |

Tabuľka č. 3 hodnôt obvodových veličín potrebných na zakreslenie

VA charakteristiky fotodiódy  dopísať typ v odporovom režime

| Č.M. | E = lx |  | E = lx |  | E = lx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UR [V] | IR [mA] | UR [V] | IR [mA] | UR [V] | IR [mA] |

VZOROVÝ VÝPOČET:

V tomto laboratórnom meraní sa nerealizuje žiaden výpočet.

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: