Trieda:

Počet listov:

## ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č. 8

MERANIE VA CHARAKTERISTÍK FOTOREZISTORA

MERANÝ OBJEKT:       Fotorezistor – dopísať typ

SCHÉMA ZAPOJENIA:

ZAPOJENIA OBVODU PRE MERANIE

VA CHARAKTERISTÍK FOTOREZISTORA

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

SÚPIS PRÍSTROJOV:

DANÁ ÚLOHA:

- Na predloženom  fotorezistore  odmerajte  VA  charakteristiky pre  tri  rôzne  intenzity osvetlenia E v luxoch a to pre dopísať lx, dopísať lx  a dopísať lx.

- Na predloženom  fotorezistore  odmerajte  závislosť veľkosti  odporu  Rf  od intenzity osvetlenia E.

- Namerané charakteristiky zakreslite na milimetrový papier.

- Vyhodnoťte dané meranie písomne v každom bode 1. a 2. danej úlohy.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Fotorezistor je polovodičová súčiastka bez PN priechodu. Polovodičová vrstva sa naparuje na keramickú podložku. Pre viditeľné svetlo sa používa polovodičový materiál CdS, CdSe a pre infračervené svetlo zasa CdTe. Aby sa dosiahol väčší odpor súčiastky, polovodičová vrstva sa nanáša v tvare meandra. Puzdro je upravené tak, aby na citlivú vrstvu mohlo dopadať svetlo.

V tme má fotorezistor veľmi veľký odpor, v rozsahu 106 až 109 . Osvetlením fotorezistora sa jeho odpor zmenšuje a pri osvetlení niekoľko sto luxami je jeho odpor len niekoľko sto . Teda celkový odpor sa zmenší 104 až 107 krát, čo poukazuje na veľkú citlivosť fotorezistora. Závislosť odporu fotorezistora od osvetlenia je približne logaritmická. Jeho VA charakteristika pri konštantnom osvetlení je lineárna, priamková.

Graf VA charakteristík fotorezistora                   Graf závislosti odporu fotorezistora

v závislosti od intenzity osvetlenia E                             od intenzity osvetlenia E

Zmena odporu fotorezistora po osvetlení alebo zatemnení nie je okamžitá, ale trvá určitý čas. Dôležité je ale to, že rýchlosť zmeny odporu závisí od intenzity E osvetlenia fotorezistora. Čím je zmena intenzity osvetlenia E silnejšia, tým rýchlejšie dochádza ku zmene odporu fotorezistora.

Použitie fotorezistora

Používa sa na snímanie intenzity osvetlenia, v luxmetroch, v spínačoch osvetlenia a podobne.

POSTUP PRI MERANÍ:

Meranie VA charakteristiky fotorezistora :

- Zapojíme obvod podľa schémy pre meranie VA charakteristiky fotorezistora.

- Nastavíme prvú hodnotu intenzity osvetlenia E = dopísať hodnotu  lx.

- Zvyšujeme napätie zdroja jednosmerného napätia UB a odčítame prúd I fotorezistorom a napätie U na fotorezistore.

- Údaje zapisujeme do tabuľky.

- Nastavíme druhú hodnotu intenzity osvetlenia E = dopísať hodnotu  lx a postupujeme podľa bodov 3. a 4.

- Nastavíme tretiu hodnotu intenzity osvetlenia E = dopísať hodnotu  lx a postupujeme podľa bodov 3. a 4.

Meranie závislosti odporu Rf  fotorezistora od intenzity osvetlenia E :

- Na zdroji UB nastavíme konštantnú hodnotu napájacieho napätia (napr. 10 V).

- Následne budeme nastavovať aspoň 10 hodnôt intenzity osvetlenia E v luxoch (napr. 200 až 2000 lx).

- Pri každej nastavenej hodnote intenzity osvetlenia E zapíšeme do tabuľky prúd I fotorezistorom a napätie U na fotorezistore.

- Pre každý riadok tabuľky vypočítame odpor Rf  fotorezistora.

- Meranie vyhodnotíme graficky a písomne v každom bode 1. a  2. danej úlohy.

TABUĽKY:

Tabuľka č.1 hodnôt pre zakreslenie VA charakteristík  fotorezistora  dopísať typ v závislosti od intenzity osvetlenia E :

|  | E = dopísať lx |  | E = dopísať lx |  | E = dopísať lx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.M. | U [V] | I [mA] | U [V] | I [mA] | U [V] | I [mA] |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Urobiť aspoň 10 meraní !

Tabuľka č.2  hodnôt pre zakreslenie závislosti odporu Rf  fotorezistora  dopísať typ od intenzity osvetlenia E :

| Č.M. | E [lx] | U [V] | I [mA] | Rf [] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Urobiť aspoň 10 meraní !

Vzorový výpočet :

R=UI [ Ω; V, A ]

Grafy :

Na priloženom milimetrovom papieri

Vyhodnotenie :