Trieda:

Počet listov:

## ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č. 9

MERANIE NA OPTOELEKTRONICKOM PREVODNÍKU

MERANÝ OBJEKT:   Optoelektronický prevodník –   dopísať typ

SCHÉMA ZAPOJENIA:

ZAPOJENIA OBVODU PRE MERANIE VA CHARAKTERISTÍK OPTOELEKTRONICKÉHO PREVODNÍKA

SÚPIS PRÍSTROJOV:

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

DANÁ ÚLOHA:

- Na predloženom optoelektronickom prevodníku odmerajte vstupnú charakteristiku IF = f(UF) pri výstupnom napätí UKE = 0 V.

- Na  predloženom  optoelektronickom  prevodníku  odmerajte  výstupné  charakteristiky  IK = f(UKE) pri vstupných prúdoch IF = 1,5 mA , 2 mA a 3 mA.    Pozor na maximálne dovolený PKmax !!!

- Namerané charakteristiky zakreslite na milimetrový papier.

- Vo výstupných charakteristikách vyznačte krivku dovolenej maximálnej kolektorovej straty optoelektronického prevodníka PKmax  (ak je to možné).

- Vyhodnoťte dané meranie.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Optrón je optoelektronická súčiastka, ktorá sa skladá z dvoch častí:

- vysielača ( riadený zdroj svetla ZS)

- prijímača ( fotoelektrický prijímač FP).

Optrón môžeme charakterizovať a popísať ako dvojbránu.

Optrón – schematická značka, bloková schéma dvojbrány

Prevodová charakteristika optrónu i2 = f(i1), IC = f(IF) by mala byť lineárna.

Najčastejšie zdroje svetla sa používajú LED diódy pre ich rýchly reakčný čas na zmenu elektrického signálu, malé rozmery, veľkú životnosť, malú spotrebu a iné pozitívne vlastnosti, ktoré boli uvedené v časti LED dióda.

Ako fotoelektrické prijímače sa používajú:

- fotodióda

- fototyristor

- fototranzistor

- fotodarlingtonové zapojenie fototranzistora.

Obidve časti optrónu sú umiestnené v nepriehľadnom puzdre a vlastnosti optrónu závisia len od obvodových veličín IF, UF, IC, UCE (i1, u1, i2, u2).

Charakteristickou vlastnosťou optrónu je prúdový prenosový činiteľ CTR.

Je definovaný ako pomer výstupného prúdu IK od vstupného prúdu IF a vyjadruje sa v percentách.

CTR=IKIF.100 [%]

Typy optrónov:

Základné konfigurácie :

- LED – fotodióda (CTR má malú hodnotu, rýchlosť činnosti je veľká)

- LED – fototranzistor (CTR má veľkú hodnotu, rýchlosť činnosti je malá)

- LED – fotodarlington (CTR má veľmi veľkú hodnotu, rýchlosť činnosti je malá)

Iné:

- LED – fototriák

- LED – fototyristor

- LED – Schmidtov preklápací obvod (SKO)

| Optrón – vstupná charakteristika vysielača | Optrón – výstupné charakteristiky prijímača |
| --- | --- |

Aplikácie optrónu:

- galvanické oddelenie dvoch obvodov (elektrická izolácia dvoch obvodov)

- prepojenie obvodov, ktoré majú rôzny potenciál

- diaľkové ovládanie spínacích obvodov (optické relé)

- prerušenie zemných slučiek (redukcia šumu)

- prenos analógového aj diskrétneho signálu

POSTUP PRI MERANÍ:

Meranie vstupných charakteristík optoelektronického prevodníka:

- Zapojíme obvod podľa schémy pre meranie VA charakteristík optoelektronického prevodníka.

- Pri výstupnom napätí UKE = 0 V meníme napätie zdroja UB1 a odčítame príslušné hodnoty prúdu IF a napätia UF (dbáme na to, aby sme neprekročili maximálnu hodnotu prúdu IFmax ). V mieste zakrivenia VA charakteristiky odmeriame viac bodov, ako v lineárnych častiach charakteristiky.

- Odčítané hodnoty prúdu IF  a napätia UF zapíšeme do tabuľky č. 1.

Meranie výstupných charakteristík optoelektronického prevodníka:

- Nastavíme konštantnú hodnotu vstupného prúdu IF = 1,5 mA.

- Postupne zvyšujeme napätie UB2 tak, aby  UKE sa menilo od 0 V až do 10V a odčítame hodnoty prúdu IK. V rozmedzí napätia UKE od 0 V do 1 V  zvyšujeme toto napätie po 0,1 V  a od 1 V do 10 V si zvolíme väčšie napäťové skoky. Toto robíme z dôvodu zakrivenia charakteristiky na začiatku súradnej sústavy.

- Odčítané hodnoty prúdu IK  a napätia UKE zapíšeme do tabuľky č. 2.

- Nastavíme konštantnú hodnotu vstupného prúdu IF = 2 mA a postupujeme podľa bodov 5. a 6.

- Nastavíme konštantnú hodnotu vstupného prúdu IF = 3 mA a postupujeme podľa bodov 5. a 6.

- Z nameraných hodnôt zostrojíme grafy VA charakteristík.

- Na základe katalógovej hodnoty maximálnej dovolenej kolektorovej straty PKmax zostrojíme krivku maximálnej dovolenej kolektorovej straty.

TABUĽKY:

Tabuľka č. 1  hodnôt obvodových veličín pre zakreslenie

vstupnej charakteristiky optoelektronického prevodníka – dopísať typ

| Č.M. | UCE = 0 V |  |
| --- | --- | --- |
|  | UF [V] | IF [mA] |

Tabuľka č. 2  hodnôt obvodových veličín pre zakreslenie

výstupných charakteristík optoelektronického prevodníka – dopísať typ

| Č.M. | IF = 1,5 mA |  | IF = 2 mA |  | IF = 3 mA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKE [V] | IK [mA] | UKE [V] | IK [mA] | UKE [V] | IK [mA] |
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
|  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  |
|  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
|  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |
|  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
|  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |
|  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
|  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |

VZOROVÝ VÝPOČET:

Krivku dovolenej (menovitej) kolektorovej výkonovej straty na tranzistore určíme z katalógového údaju PKmax. Vo vzťahu volíme napätie UKE a k nemu vypočítame zodpovedajúci prúd IKmax. Pre výpočty použijeme vzťah :

IKmax=PKmaxUKE [A ; W, V]  =>  IKmax =

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: