Trieda:

Počet listov:

## ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č. 17

MERANIE STATICKÝCH PARAMETROV

ČIO NAND

MERANÝ OBJEKT:

SCHÉMA ZAPOJENIA:

ZAPOJENIA OBVODU PRE MERANIE STATICKÝCH PARAMETROV ČIO NAND

| a) Meranie IIH pri hornej hranici UIH log.1 na vstupe | b) Meranie IIH pri dolnej hranici UIH log.1 na vstupe |
| --- | --- |
| c) Meranie IIL pri log.0 na vstupe | d) Meranie UOH pri hornej hranici UIL log.0 na vstupe |

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

| e) Meranie UOL pri dolnej hranici UIH log.1 na vstupe | f) Meranie ICC pri log.0 na výstupe |
| --- | --- |
| g) Meranie ICC pri log.1 na výstupe | h) Meranie veľkosti skratového prúdu I0S |

SÚPIS PRÍSTROJOV:

DANÁ ÚLOHA:

Na predloženom číslicovom integrovanom obvode typu NAND  MH 7420  (MH 7400) realizujte tieto úlohy:

- Odmerajte vstupný prúd IIH  jedného vstupu pre hornú hranicu UIH log.1 na vstupe, pri hornej hranici napájania UCC = 5,25V. Meranie realizujte na všetkých vstupoch.

- Odmerajte vstupný prúd IIH  jedného vstupu pre dolnú hranicu UIH log.1 na vstupe, pri hornej hranici napájania UCC = 5,25V. Meranie realizujte na všetkých vstupoch.

- Odmerajte vstupný prúd IIL  pre log.0 na vstupe, pri hornej hranici napájania UCC = 5,25 V, pričom UIL = 0,4 V. Na zvyšné vstupy priveďte napätie Uvst = 4,5 V. Meranie realizujte na všetkých vstupoch.

- Odmerajte výstupné napätie UOH pre hornú hranicu UIL log.0 na vstupe, pri dolnej hranici napájania UCC = 4,75 V. Meranie realizujte na všetkých vstupoch.

- Odmerajte výstupné napätie UOL pre dolnú hranicu UIH log.1 na všetkých vstupoch súčasne, pri dolnej hranici napájania  UCC = 4,75 V.  Rezistorom  R  nastavte prúd do výstupu 16 mA (platí pre log. člen MH 7420), ktorý udáva výrobca.

- Odmerajte veľkosť odoberaného prúdu ICC zo zdroja pre log.0 na výstupe. Všetky vstupy pripojte na napájacie napätie  UCC.

- Odmerajte veľkosť odoberaného prúdu ICC zo zdroja pre log.1 na výstupe. Všetky vstupy pripojte na spoločnú svorku elektrickej zeme.

- Odmerajte veľkosť skratového prúdu I0S pre log.1 na výstupe pri hornej hranici napájania UCC = 5,25 V. Všetky vstupy pripojte na spoločnú svorku elektrickej zeme.

- Odmerané parametre porovnajte s katalógovými hodnotami.

- Meranie vyhodnoťte.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Obvody tejto techniky sa vyrábajú len v integrovanej verzií. Pripomínajú techniku DTL. Funkcia vstupných diód je nahradená tranzistorom s väčším počtom emitorov. Keďže tieto logické obvody sú realizované v integrovanej forme a ich vnútorná štruktúra býva zložitá, ukážeme si činnosť týchto obvodov na jednom logickom obvode realizujúcom funkciu NAND ( MH 7400 ). Jeho vnútorné zapojenie je na obrázku. Všimneme si tiež jeho prevodovú a vstupnú charakteristiku.

Dvojstupňové hradlo NAND:

| Predpokladajme, že vstupy X1 a X2 sú pripojené na elektrickú zem. Tranzistor T1 plní funkciu tranzistora. Prúdom cez rezistor R1 do bázy je otvorený a prechod K-E má vo vodivom stave. Tým, že báza tranzistora T2 je pripojená na kolektor tranzistora T1, je tranzistor T2 uzatvorený. Na emitore tranzistora T2 je nulové napätie zeme, ktorým je tranzistor T3 uzatvorený ( cez rezistor R3.) Na kolektore tranzistora T2 sa objaví dostatočne veľké kladné napätie cez rezistor R2 z napájania, ktorým sa tranzistor T4 otvorí. Na výstupe dostávame kladné napätie - log.1. Toto napätie má hodnotu: Uvýst = Ucc - UR4 - Usat4 - UD. Uvýst = 3,5÷3,7 V. Obvod nadobúda tento stave aj vtedy, ak je na elektrickú zem pripojený len jeden vstup X1 alebo X2. Ak vstupy X1 a X2 pripojíme na napájacie napätie, prechod B-E je uzatvorený. Cez rezistor R1 a prechod B-K ( prechod PN polarizovaný v priamom smere ) je budený tranzistor T2, ktorý je v otvorenom stave. Tranzistor T1 plní funkciu diódy ( kvôli názornejšej predstave je dokreslená fialovou farbou.) Keď je tranzistor T2 otvorený a jeho prechodom K-E tečie prúd, napätie na jeho kolektore klesne a na emitore narastie. Tým sa T4 uzatvorí a tranzistor T3 otvorí. Na výstupe máme log.0 s napäťovou úrovňou : Uvýst = UsatT3 Dióda D vo výstupnom obvode zabezpečuje spoľahlivé uzatvorenie tranzistora T4 . |  |
| --- | --- |
| Prevodová charakteristika: Zobrazuje závislosť zmeny výstupného napätia Uvýst od zmeny vstupného napätia Uvst. Táto charakteristika má štyri výrazné oblasti. * V oblasti a (od 0 - 0,7V pre vstup) sú tranzistory T2 a T3 uzatvorené. * V oblasti b sa tranzistor T2 začína otvárať, ale tranzistor T3 je ešte stále uzatvorený. Poklesom napätia na kolektore T2 je mierne privretý aj tranzistor T4. * V oblasti c sa otvára tranzistor T3 a zatvára tranzistor T4. * V oblasti d je tranzistor T3 v saturácii a tranzistor T4 úplne zatvorený. |  |
| Vstupná charakteristika: Určuje závislosť vstupného prúdu od veľkosti vstupného napätia. Záporný prúd znamená, že tento vyteká cez R = 4 k a prechod B-E tranzistora T1 von do zdroja signálu. Pri Uvst = 1,4 V je prúd vstupu Ivst = 0 mA. Nad toto napätie Uvst je prúd Ivst asi 10 A. Tu je prechod B-E polarizovaný v závernom smere. Pri Uvst väčšom ako 7 V prúd vstupu prudko narastá z dôvodu poškodenia priechodu PN medzi E-B tranzistora T1. |  |

Pre logické obvody sú okrem prevodovej a vstupnej charakteristiky dôležité aj niektoré ďalšie parametre zhrnuté v porovnávacej tabuľke nižšie. V tabuľke sú dva parametre, a to šumová imunita a logický zisk, ktoré si najskôr zadefinujeme.

Šumová imunita:
je to minimálny rozdiel vstupných napätí, pri ktorých výstup prejde z log.0 na log.1 alebo naopak, za najnepriaznivejších podmienok.
U nás na prevodovej charakteristike pre Uvst menej ako 0,7V je výstup v log.1 a pre Uvst väčšie ako 1,7V je výstup v log.0.
Rozdiel 1,7 - 0,7 = 1V   - je šumová imunita.

Logický zisk:
je daný počtom vstupov logických členov, ktoré môžeme pripojiť na výstup jedného logického člena. Výkonové členy sú riešené ako členy s otvoreným kolektorom.

Základné charakteristické technické údaje obvodov TTL:

| Napájanie: |  | +4,75 ¸ 5,25V |
| --- | --- | --- |
| Stratový výkon jedného člena: |  | 10mW ¸ 25mW |
| Stratový výkon klopného obvodu: |  | 60mW ¸ 90mW |
| Šumová imunita: |  | 1V |
| Logický zisk: |  | 10 (výkonové členy 30) |
| Vstupná úroveň log. 0: |  | max 0,8V |
| Vstupná úroveň log. 1: |  | min 1,8V |
| Výstupná úroveň log. 0: |  | max 0,4V |
| Výstupná úroveň log.1: |  | min 2,4V |
| Oneskorenie signálu: |  | max 15ns pri zmene na 0 [2÷4,5ns pre radu S] , max 22ns pri zmene na 1 [2÷4,5ns pre radu S] |

POSTUP PRI MERANÍ:

a)  Meranie IIH  pri hornej hranici UIH log.1 na vstupe:

- Zapojili sme obvod pre meranie vstupného prúdu IIH pri log. úrovni 1 a hornej hranici UIH.

- Napájacie napätie sme nastavili na 5,25V a odčítali vstupní prúd IIH. Meranie sme uskutočnili pre všetky vstupy hradla NAND.

- Pri všetkých bodoch merania sme namerané hodnoty porovnávali s katalógovými.

b)  Meranie IIH pri dolnej hranici UIH log.1 na vstupe:

- Zapojili sme obvod pre meranie vstupného prúdu IIH pri log. úrovni 1 a dolnej hranici UIH.

- Meranie prebiehalo rovnako ako pri meraní hornej hranice UIH.

c)  Meranie IIL  pri log.0 na vstupe:

- Zapojili sme obvod pre meraním vstupného prúdu IIL pri log. úrovni 0 a log. 0 na vstupe jedného hradla.

- Napájacie napätie sme nastavili na 5,25V. Napätie na prvom vstupe na 4,5V, čiže log. 1 a na druhom vstupe na 0,4V, čiže log. 0. Odčítali sme vstupní prúd IIL. Meranie sme uskutočnili pre všetky vstupy hradla NAND.

d)  Meranie UOH  pri hornej hranici UIL log.0 na vstupe:

- Zapojili sme pre meranie výstupného napätia UOH na úrovni log. 0 pri log. 0 na vstupe.

- Napájacie napätie sme nastavili na 4,75V, vstupné napätie na druhom hradle na 0,8V. Zistili sme výstupné napätie UOH.

e)  Meranie UOL pri dolnej hranici UIH log.1 na vstupe:

- Zapojili sme obvod pre meranie výstupného napätia UOL pri dolnej hranici UIH log.1 na všetkých vstupoch.

- Hodnotu Ucc sme nastavili na 5,25V, vstupné napätie na 2,4V, čiže dolnú hranicu vstupného napätia pre log. 1. Odčítali sme hodnotu výstupného napätia UOL.

f)  Meranie ICC pri log.0 na výstupe:

- Zapojili sme obvod pre meranie napájacieho prúdu ICC pre log. 0 na výstupe.

- Nastavili sme napájacie napätie na 5V a odčítali sme hodnotu prúdu ICC.

g)  Meranie ICC pri log.1 na výstupe:

- Zapojili sme obvod pre meranie napájacieho prúdu ICC pre log. 1 na výstupe.

- Nastavili sme napájacie napätie na 5V a odčítali sme hodnotu prúdu ICC..

h)  Meranie veľkosti skratového prúdu I0S:

- Zapojili sme obvod pre meranie skratového prúdu I0S na výstupe.

- Nastavili sme napájacie napätie na 5,25V a odčítali sme skratový prúd I0S.

- Namerané hodnoty sme porovnali s katalógovými hodnotami.

- Meranie sme vyhodnotili.

Poznámka: Pri meraní NAND  MH 7400 odmeriame dva vstupy ČIO (A, B)

TABUĽKY:

Katalógové údaje

| Napájacie napätie | UCC [V] | 4,75 ÷5,25 |
| --- | --- | --- |
| Vstupné napätie – úroveň H | UIH [V] | min. 2 |
| Vstupné napätie – úroveň L | UIL [V] | max. 0,8 |
| Výstupné napätie – úroveň H | UOH [V] | min. 2,4 |
| Výstupné napätie – úroveň L | UOL [V] | max. 0,4 |
| Vstupný prúd – úroveň L | IIL [mA] | max. -1,6 |
| Vstupný prúd – úroveň H pri UIH = 2,4 V | IIH [A] | max. 40 pri UIH = 2,4V |
| Vstupný prúd – úroveň H pri UIH = 5,5 V | IIH [mA | < 1 pri UIH = 5,5V |
| Výstupný prúd skratový | I0S [mA] | 18 ÷ 55 |
| Odber zo zdroja – úroveň L | ICCL [mA] | menej ako 7,4 |
| Odber zo zdroja – úroveň H | ICCH [mA] | menej ako 4 |

a) Meranie IIH  pre hornú hranicu UIH 	b) Meranie IIH pre dolnú hranicu UIH

| Č.M. | Vstup | IIH [A] | UIH [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  |  |
| 2 | B |  |  |
| 3 | C |  |  |
| 4 | D |  |  |

| Č.M. | Vstup | IIH [A] | UIH [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  |  |
| 2 | B |  |  |
| 3 | C |  |  |
| 4 | D |  |  |

c) Meranie IIL  pre log.0 na vstupe		d)  Meranie UOH  pre hornú hranicu UIL

| Č.M. | Vstup | IIL [A] | UIL [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  |  |
| 2 | B |  |  |
| 3 | C |  |  |
| 4 | D |  |  |

| Č.M. | Vstup | UOH [V] | UIL [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  |  |
| 2 | B |  |  |
| 3 | C |  |  |
| 4 | D |  |  |

e)  Meranie UOL pre dolnú hranicu UIH	f)  Meranie ICC pre log.0 na výstupe

| Č.M. | UOL [V] | IOL [mA] | UIH [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

| Č.M. | ICCL [mA] | UCC [V] |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

g)  Meranie ICC pre log.1 na výstupe		h)  Meranie IOS pre log.1 na výstupe

| Č.M. | ICCH [mA] | UCC [V] |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

| Č.M. | IOS [mA] | UCC [V] |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

VZOROVÝ VÝPOČET:

V tomto laboratórnom meraní sa žiaden výpočet nerealizuje.

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: