Trieda:

Počet listov:

## ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č. 18

MERANIE VSTUPNEJ A PREVODOVEJ CHARAKTERISTIKY ČIO NAND

MERANÝ OBJEKT:   Číslicový logický obvod MH 7400

SCHÉMA ZAPOJENIA:

ZAPOJENIE OBVODU PRE MERANIE VSTUPNEJ A PREVODOVEJ CHARAKTERISTIKY ČIO NAND

SÚPIS PRÍSTROJOV:

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

DANÁ ÚLOHA:

Na predloženom číslicovom integrovanom obvode typu NAND  MH 7400 realizujte tieto úlohy:

- Odmerajte jeho vstupnú a prevodovú charakteristiku.

- Odmerané charakteristiky zakreslite na milimetrový papier.

- Odmerané charakteristiky porovnajte s charakteristikami udávanými výrobcom.

- Meranie slovne vyhodnoťte.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Obvody tejto techniky sa vyrábajú len v integrovanej verzií. Pripomínajú techniku DTL. Funkcia vstupných diód je nahradená tranzistorom s väčším počtom emitorov. Keďže tieto logické obvody sú realizované v integrovanej forme a ich vnútorná štruktúra býva zložitá, ukážeme si činnosť týchto obvodov na jednom logickom obvode realizujúcom funkciu NAND ( MH 7400 ). Jeho vnútorné zapojenie je na obrázku. Všimneme si tiež jeho prevodovú a vstupnú charakteristiku.

Dvojstupňové hradlo NAND:

| Predpokladajme, že vstupy X1 a X2 sú pripojené na elektrickú zem. Tranzistor T1 plní funkciu tranzistora. Prúdom cez rezistor R1 do bázy je otvorený a prechod K-E má vo vodivom stave. Tým, že báza tranzistora T2 je pripojená na kolektor tranzistora T1, je tranzistor T2 uzatvorený. Na emitore tranzistora T2 je nulové napätie zeme, ktorým je tranzistor T3 uzatvorený ( cez rezistor R3.) Na kolektore tranzistora T2 sa objaví dostatočne veľké kladné napätie cez rezistor R2 z napájania, ktorým sa tranzistor T4 otvorí. Na výstupe dostávame kladné napätie - log.1. Toto napätie má hodnotu: Uvýst = Ucc - UR4 - Usat4 - UD. Uvýst = 3,5÷3,7 V. Obvod nadobúda tento stave aj vtedy, ak je na elektrickú zem pripojený len jeden vstup X1 alebo X2. Ak vstupy X1 a X2 pripojíme na napájacie napätie, prechod B-E je uzatvorený. Cez rezistor R1 a prechod B-K ( prechod PN polarizovaný v priamom smere ) je budený tranzistor T2, ktorý je v otvorenom stave. Tranzistor T1 plní funkciu diódy ( kvôli názornejšej predstave je dokreslená fialovou farbou.) Keď je tranzistor T2 otvorený a jeho prechodom K-E tečie prúd, napätie na jeho kolektore klesne a na emitore narastie. Tým sa T4 uzatvorí a tranzistor T3 otvorí. Na výstupe máme log.0 s napäťovou úrovňou : Uvýst = UsatT3 Dióda D vo výstupnom obvode zabezpečuje spoľahlivé uzatvorenie tranzistora T4 . |  |
| --- | --- |
| Prevodová charakteristika: Zobrazuje závislosť zmeny výstupného napätia Uvýst od zmeny vstupného napätia Uvst. Táto charakteristika má štyri výrazné oblasti. * V oblasti a (od 0 - 0,7V pre vstup) sú tranzistory T2 a T3 uzatvorené. * V oblasti b sa tranzistor T2 začína otvárať, ale tranzistor T3 je ešte stále uzatvorený. Poklesom napätia na kolektore T2 je mierne privretý aj tranzistor T4. * V oblasti c sa otvára tranzistor T3 a zatvára tranzistor T4. * V oblasti d je tranzistor T3 v saturácii a tranzistor T4 úplne zatvorený. |  |
| Vstupná charakteristika: Určuje závislosť vstupného prúdu od veľkosti vstupného napätia. Záporný prúd znamená, že tento vyteká cez R = 4 k a prechod B-E tranzistora T1 von do zdroja signálu. Pri Uvst = 1,4 V je prúd vstupu Ivst = 0 mA. Nad toto napätie Uvst je prúd Ivst asi 10 A. Tu je prechod B-E polarizovaný v závernom smere. Pri Uvst väčšom ako 7 V prúd vstupu prudko narastá z dôvodu poškodenia priechodu PN medzi E-B tranzistora T1. |  |

Pre logické obvody sú okrem prevodovej a vstupnej charakteristiky dôležité aj niektoré ďalšie parametre zhrnuté v porovnávacej tabuľke nižšie. V tabuľke sú dva parametre, a to šumová imunita a logický zisk, ktoré si najskôr zadefinujeme.

Šumová imunita:
je to minimálny rozdiel vstupných napätí, pri ktorých výstup prejde z log.0 na log.1 alebo naopak, za najnepriaznivejších podmienok.
U nás na prevodovej charakteristike pre Uvst menej ako 0,7 V je výstup v log.1 a pre Uvst väčšie ako 1,7 V je výstup v log.0.
Rozdiel hodnôt  1,7 - 0,7 = 1 V   - je šumová imunita.

Logický zisk:
je daný počtom vstupov logických členov, ktoré môžeme pripojiť na výstup jedného logického člena. Výkonové členy sú riešené ako členy s otvoreným kolektorom.

Základné charakteristické technické údaje obvodov TTL:

| Napájanie: |  | +4,75 až +5,25 V |
| --- | --- | --- |
| Stratový výkon jedného člena: |  | 10 mW ¸ 25 mW |
| Stratový výkon preklápacieho obvodu: |  | 60 mW ¸ 90 mW |
| Šumová imunita: |  | 1V |
| Logický zisk: |  | 10 (výkonové členy 30) |
| Vstupná úroveň log. 0: |  | max 0,8 V |
| Vstupná úroveň log. 1: |  | min 1,8 V |
| Výstupná úroveň log. 0: |  | max 0,4 V |
| Výstupná úroveň log.1: |  | min 2,4 V |
| Oneskorenie signálu: |  | max 15 ns pri zmene na 0 [2÷4,5 ns pre radu S] , max 22 ns pri zmene na 1 [2÷4,5 ns pre radu S] |

POSTUP PRI MERANÍ:

- Zapojili sme obvod pre meranie vstupnej a prevodovej charakteristiky integrovaného obvodu MH 7400, podľa danej schémy.

- Postupne sme nastavovali vstupné napätie U1 od 0 V až po 7,8 V v kladných hodnotách a vstupné napätie U1 od 0 V až po -2 V v záporných hodnotách.

- Odčítavali sme vstupný prúd  I1 a výstupné napätie U2.

- Nakreslili sme vstupnú a prevodovú charakteristiku integrovaného obvodu MH 7400.

- Meranie sme vyhodnotili.

TABUĽKY:

Tabuľka hodnôt pre zakreslenie vstupnej a prevodovej charakteristiky ČIO MH 7400

| U1 [V] | I1 mA] | U2 [V] | U1 [V] | I1[mA] | U2 [V] | U1 [V] | I1 mA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 4,0 |  |  | 0 |  |
| 0,2 |  |  | 6,0 |  |  | -0,2 |  |
| 0,4 |  |  | 6,5 |  |  | -0,4 |  |
| 0,6 |  |  | 7,0 |  |  | -0,6 |  |
| 0,8 |  |  | 7,2 |  |  | -0,8 |  |
| 1,0 |  |  |  |  |  | -1,0 |  |
| 1,2 |  |  |  |  |  | -1,2 |  |
| 1,4 |  |  |  |  |  | -1,4 |  |
| 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |

VZOROVÝ VÝPOČET:

V tomto laboratórnom meraní sa žiaden výpočet nerealizuje.

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: