Trieda:

Počet listov:

## ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č. 11

MERANIE AF A FF CHARAKTERISTIKY DERIVAČNÉHO ČLÁNKU

MERANÝ OBJEKT:	Derivačný  článok

SCHÉMA ZAPOJENIA:

ZAPOJENIE OBVODU PRE MERANIE AF A FF CHARAKTERISTIKY

DERIVAČNÉHO ČLÁNKU

SÚPIS PRÍSTROJOV:

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

DANÁ ÚLOHA:

Z predložených súčiastok zostrojte derivačný článok a realizujte na ňom tieto merania  :

- Odmerajte jeho prenosovú, amplitúdovo-frekvenčnú (AF) charakteristiku a fázovú, fázovo-frekvenčnú (FF) charakteristiku.

- Vypočítajte jeho medznú frekvenciu  fm.

- Na milimetrový papier zakreslite AF charakteristiku derivačného článku a vyznačte na nej medznú frekvenciu  fm. Prenos AF charakteristiky vyjadrite a zakreslite na y-ovú os v dB  a  frekvenciu zakreslite na x-ovú os v logaritmickej mierke. (poprípade v tvare pomerného rozladenia F).

- Na milimetrový papier zakreslite FF charakteristiku derivačného článku a vyznačte na nej medznú frekvenciu fm. Na y-ovú os vynášajte fázový posun v uhlových stupňoch [°]  a  frekvenciu zakreslite na x-ovú os v logaritmickej mierke. (poprípade v tvare pomerného rozladenia F).

- Na dvojkanálovom osciloskope zobrazte a následne zakreslite na milimetrový papier tvar signálu na výstupe derivačného článku signálu pri vstupnom signále pravouhlého priebehu s frekvenciami  0,01×fm ,  0,1×fm ,  fm , 10×fm , 100×fm .

- Meranie vyhodnoťte v každom bode danej úlohy.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

|  | zložkový tvar napäťového prenosu: | A=jffm1+jffm [−] |
| --- | --- | --- |
|  | rovnica pre útlmovú charakteristiku: | A=ffm1+ffm2 [−] |
|  | rovnica pre útlmovú charakteristiku v dB: | a=20logffm−10log1+ffm2 [dB] |
|  | rovnica pre fázovú charakteristiku: | ϕ=arctg1ffm [°] |
|  | hraničná frekvencia: | fm=12πRC [Hz] |

| ##### AF charakteristika | ##### FF charakteristika |
| --- | --- |

##### Určenie fázového posunu

Keď sú na vstupy X a Y pripojené súčasne dve rôzne striedavé napätia u1 a u2 na obrazovke osciloskopu sa vytvorí obraz, ktorého tvar závisí od fázového posunu medzi sledovanými signálmi u1 a u2.

Ak medzi sledovanými signálmi nie je fázový posun, obrazcom na obrazovke osciloskopu je úsečka (parameter a = 0).

Ak je medzi sledovanými signálmi fázový posun 90°, obrazcom na obrazovke osciloskopu je kružnica (parameter a = b).

Ak je medzi sledovanými signálmi fázový posun iný ako 90°, obrazcom na obrazovke osciloskopu je elipsa (parameter a < b).

fázový posun	ϕ=arcsinab [°; V, V]

Poznámka:

Znamienko uhla fázového posunu určte na základe teoretických vedomostí.

POSTUP PRI MERANÍ:

- Zapojíme obvod podľa schémy pre meranie prenosovej a fázovej  charakteristiky derivačného článku.

- Vypočítame hraničnú frekvenciu  fm derivačného článku. . Pri výpočte je potrebné pripočítať k odporu rezistora R aj hodnotu výstupného odporu RG generátora G !!!

- Na signálnom generátore budeme nastavovať frekvenciu v intervale 10-2.fm – 102.fm  (aspoň 7 meraní pod medznou frekvenciou  fm a 7 meraní nad medznou frekvenciou  fm.)

- Na digitálnom osciloskope stlačíme tlačidlo „AUTO“ (v sekcii „RUN CONTROL“). Na obrazovke sa objavia vstupný a výstupný signál, ktoré sú umiestnené pod sebou.

- Pre zobrazenie elipsy na obrazovke osciloskopu je potrebné pracovať v režime osciloskopu X-Y. Stlačíme tlačidlo „MENU“ (v sekcii „HORIZONTAL“).  Na pravej strane obrazovky sa zobrazí menu označené „Time“. Pri ponuke „Time Base“ stlačíme vpravo tlačidlo, vysunú  sa  možnosti  tejto  ponuky a  v nej si opätovným stlačením tlačidla zvolíme režim X-Y.  Pre potvrdenie vybratého režimu stlačíme otočný gombík označený grafickým znakom         .

- Na obrazovke osciloskopu sa zobrazí elipsa. Túto elipsu umiestnime do stredu obrazovky pomocou otočného gombíka označeného „POSITION“ (v sekcii „VERTIKAL“) tak, aby stred elipsy bol v priesečníku osí X a Y rastra obrazovky osciloskopu.

U osciloskopu DS1052E je možné toto umiestnenie urobiť zvolením kanála „CH1“ a následným stlačením otočného gombíka označeného „POSITION“ (v sekcii „VERTIKAL“) Vedľa neho je naznačený prst, gombík a nápis „Zero“. To isté urobíme s kanálom „CH2“. U niektorých osciloskopov je priamo na prednom paneli tlačidlo na umiestnenie elipsy do stredu obrazovky.

- Prepínačom  citlivosti označeného „SCALE“ nastavíme oba zosilňovače  X a Y  osciloskopu    na citlivosť napr.: 2 V/diel a zároveň stlačíme tlačidlo „CH1“ a prejdeme do druhej časti ponuky (1/2) menu vlastností tohto kanála a pri ponuke „Invert“ stačíme vpravo tlačidlo a aktivujeme túto funkciu. Rozsvieti sa označenie „ON“.

Meranie AF charakteristiky – meranie napätí u1 a u2:

- Pre meranie vstupného napätia u1 a výstupného napätia u2 stlačíme tlačidlo „MEASURE“ (v sekcii „MENU“). Na pravej strane obrazovky sa zobrazí menu označené „Measure“. V ponuke „Source“ si zvolíme kanál „CH1“ a stlačíme tlačidlo vpravo pri ponuke „Voltage“.  Vysunú sa možnosti  tejto  ponuky  a  otočným  gombíkom  označeným  grafickým  znakom         si nájdeme zobrazenie veľkosti amplitúdy v efektívnych hodnotách, t.j. VRMS. Potvrdenie zvolenej možnosti zobrazenia urobíme stlačením otočného gombíka         .    .   Potom si v ponuke „Source“ zvolíme kanál „CH2“. Stlačíme tlačidlo vpravo pri ponuke „Voltage“ prevedieme voľbu zobrazenia veľkosti amplitúdy v efektívnych hodnotách, t.j. VRMS aj pre druhý kanál „CH2“. Na obrazovke, v jej dolnej časti, sa zobrazia hodnoty napätí u1 a u2 vo farbách príslušných kanálov.

Niekedy je výhodnejšie z dôvodu stabilnejšieho zobrazenia veľkostí napätí u1 a u2 voliť zobrazenie veľkosti amplitúdy v jej maximálnej hodnote, teda voľba prvej ponuky Vmax.

- Na  signálnom  generátore,  potenciometrom  „AMPL“,  nastavíme  vstupné  napätie  u1 na hodnotu napr. u1 = 3 V (pri medznej frekvencii).

- Pre nastavené frekvencie odčítame hodnoty napätí u1 a u2 a zapíšeme ich do tabuľky.

Meranie FF charakteristiky – meranie parametrov a, b:

- Pre meranie parametrov a, b stlačíme tlačidlo „Cursor“ (v sekcii „MENU). Na obrazovke osciloskopu sa objavia dva zvislé čiarkované kurzory (biely a žltý) a zároveň vpravo sa objaví menu označené „Cursor“.

- Pre odčítanie parametrov a, b posúvame kurzory otočným gombíkom označeným  grafickým  znakom         do požadovaných polôh. To, ktorý kurzor chceme posúvať si volíme stlačením tlačidla vpravo pri ponuke „CurA“ alebo „CurB“ v menu.

- Hodnoty parametrov a, b odčítame vo voltoch pri symbole |ΔX| z obrazovky osciloskopu.

- Pre nastavené frekvencie odčítavame hodnoty parametrov a, b a zapisujeme ich do tabuľky.

- Z nameraných hodnôt vypočítame zvyšné parametre tabuľky.

- Na základe vypočítaných parametrov zostrojíme prenosovú a fázovú charakteristiku derivačného článku a vyznačíme v charakteristikách hraničnú frekvenciu fm.

Odozva derivačného článku na pravouhlý signál na jeho vstupe:

- Na signálnom generátore budeme nastavovať pravouhlý signál s frekvenciami  0,01×fm, 0,1×fm,  fm, 10×fm, 100×fm.

- Na osciloskope sledujeme tvar signálu na výstupe derivačného článku pre jednotlivé nastavené frekvencie na jeho vstupe.

- Tvar výstupného signálu derivačného článku si zakreslíme na milimetrový papier.

(Poznámka: Horeuvedený postup platí pre digitálny OSCILOSKOP - RIGOL DS1052E)

TABUĽKY:

Tabuľka hodnôt pre zakreslenie prenosovej a fázovej charakteristiky derivačného článku

| Č.M. | f [kHz] | u1 [V] | u2 [V] | a [V] | b [V] | au [dB] | Δ [°] | F [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |

VZOROVÝ VÝPOČET: – výpočet realizovaný pre riadok č. 7  tabuľky

napäťové prenos

au=20logu2u1  [dB]   =>  au =

fázový posun

ϕ=arcsinab	  [°]   => 

pomerné rozladenie

F=ffm−fmf  [-]  => F =

kritická (medzná) frekvencia integračného článku

fm=12.π.C.(R+RG)  [Hz]  => fm =

Logaritmická stupnica:

Výpočet vzdialenosti bodu v  mm.......................... c=d.logf

Výpočet frekvencie  v Hz................................................f=10cd

c- vzdialenosť bodu v mm od počiatku súradnej sústavy

d- dĺžka dekády v mm

f- frekvencia

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: