Trieda:

Počet listov:

## ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č. 19

MERANIE NA JEDNOFÁZOVOM TRANSFORMÁTORE

MERANÝ OBJEKT:

SCHÉMA ZAPOJENIA:

ZAPOJENIA OBVODU PRE MERANIE NA JEDNOFÁZOVOM TRANSFORMÁTORE

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

SÚPIS PRÍSTROJOV:

DANÁ ÚLOHA:

- Na predloženom transformátore odmerajte tieto merania:

- Odmerajte izolačný odpor medzi primárnym vinutím a kostrou, sekundárnym vinutím a kostrou a medzi oboma vinutiami.

- VA metódou odmerajte odpory vinutí pri troch rôznych hodnotách prúdu.

- Odmerajte elektrické parametre transformátora pri chode na prázdno.

- Graficky znázornite charakteristiky transformátora v chode naprázdno P20 = f(U20), I20 = f(U20), cosφ0 = f(U20), Z20 = f(U20).

- Vyhodnoťte meranie.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Meranie izolačného odporu:

Hodnotu izolačného odporu meriame MEGMET-om.

Meraním izolačného odporu transformátora zisťujeme hodnotu izolačného odporu izolácie medzi jednotlivými vinutiami (primár - sekundár), medzi vinutím a kostrou transformátora (primár -kostra, sekundár - kostra). Izolačný odpor ideálneho transformátora je nekonečný. Pri skutočnom transformátore je minimálna hodnota izolačného odporu Riz daná vzťahom:

Riz=UN1000.0,1.SN[MΩ]

kde: 		UN je nominálna hodnota napájacieho napätia

SN je nominálna hodnota zdanlivého výkonu transformátora

Meranie odporu vinutia VA – metódou:

Ohmické odpory vinutí R1 aR2 meriame jednosmerným prúdom VA metódou.

Skutočné hodnoty odporov R1 a R2 budú pri striedavom prúde o niečo väčšie vplyvom prúdových strát. Nemerané vinutie je počas merania spojené nakrátko, aby sa zmenšila hodnota indukovaného napätia v sekundárnom vinutí transformátora pri zmene napätia v primárnom vinutí (pri zapojení a prerušení prúdu by sa v sekundárnom vinutí TR indukovalo nekonečne vysoké napätie).

Aby sa vinutie pri meraní zbytočne nezohrievalo, regulujeme prúd v rozsahoch 0,1 až 0,3 . In ( In - menovitá hodnota prúdu pre dané vinutie).

Pre presné meranie ohmického odporu vinutia meranie opakujeme pri 3 rôznych hodnotách prúdu a z nich potom určíme strednú hodnotu odporov vinutia. Pri meraní je dôležitá aj teplota vinutia a preto meranie odporov vykonávame pri teplote okolia 20°C.

Meranie elektrických parametrov TR v stave naprázdno:

Meraním naprázdno zisťujeme:

- príkon naprázdno

- prúd naprázdno

- účiník naprázdno

Transformátor meriame zo strany nižšieho napätia, preto sú tieto hodnoty uvádzané pre menovité napätie U2N. Pri meraní naprázdno je primárna strana nezaťažená, určujúcim faktorom je napätie. Transformátor odoberá zo siete príkon na krytie strát v železe a hysterézne straty, legovanie, straty vírivými prúdmi - izolovanie plechov. Straty vo vinutí naprázdno určíme vzťahom

PCVZ0=I202.R2

Zo vzťahu P20=U20.I20.cosϕ0 si odvodíme a z nameraných hodnôt P20, U20, I20 určíme cosφ0

cosϕ0=P20U20.I20

Z nameraného prúdu I20 pri menovitej hodnote U2N vypočítame:

- percentuálnu hodnotu prúdu naprázdno

i20=I20I2N.100 [%]

- impedanciu transformátora naprázdno

Z20=U20I20 [Ω]

POSTUP PRI MERANÍ:

Meranie izolačného odporu transformátora:

- Zapojili sme obvod podľa schémy pre meranie izolačného odporu transformátora.

- Megmetom sme zmerali izolačný odpor vinutí vzájomne a jednotlivých vinutí a kostry.

- Údaje sme zapísali do tabuľky.

Meranie odporu vinutia VA – metódou:

- Zapojili sme obvod podľa schémy pre meranie odporu primárneho vinutia VA metódou.

- Merali sme primárne vinutie pri 3 hodnotách napätia U.

- Odčítavali sme prúd I.

- Údaje sme zapísali do tabuľky.

- Vypočítali sme hodnotu odporu vinutia transformátora R.

- Zapojili sme obvod podľa schémy pre meranie odporu sekundárneho vinutia VA metódou.

- Merali sme sekundárne vinutie pri 3 hodnotách napätia U.

- Odčítavali sme prúd I.

- Údaje sme zapísali do tabuľky.

- Vypočítali sme hodnotu odporu vinutia transformátora R.

Meranie elektrických parametrov TR v stave naprázdno:

- Zapojili sme obvod podľa schémy pre meranie transformátora v stave naprázdno.

- Postupne sme znižovali napätie U20.

- Odčítavali sme hodnoty prúdu I20 a výkonu P20.

- Uskutočnili sme 10 meraní.

- Údaje sme zapísali do tabuľky.

- Vypočítali sme hodnoty cosφ0, Z20 a i20 podľa vzorcov.

- Zostrojili sme grafy závislostí P20 = f(U20), I20 = f(U20), cosφ0 = f(U20), Z20 = (U20).

- Meranie sme vyhodnotili.

TABUĽKY:

Tabuľka č.1 pre meranie izolačného odporu transformátora

| Meranie | Nameraná hodnota | Vypočítaná hodnota | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Riz [MΩ] | Rizmin [MΩ] | - |
| Primár – Sekundár |  |  |  |
| Primár - Kostra |  |  |  |
| Sekundár - Kostra |  |  |  |

Tabuľka č.2 pre meranie odporu vinutia transformátora VA metódou

| Č.M. | Primárne vinutie |  |  |  | Sekundárne vinutie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U [V] | I [A] | R´ [Ω] | R1 [Ω] | U [V] | I [A] | R´ [Ω] | R1 [Ω] |

Tabuľka č.3 pre meranie elektrických parametrov TR v stave naprázdno

| Č.M. | U20 [V] | I20 [A] | P20 [W] | cos φ0 | Z20 [Ω] | i20 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VZOROVÝ VÝPOČET:

Meranie izolačného odporu transformátora:

- Primár – Sekundár

UN =

SN =

Riz=UN1000.0,1.SN[MΩ]

- Primár – Kostra

UN =

SN =

Riz=UN1000.0,1.SN[MΩ]

- Sekundár – Kostra

UN =

SN =

Riz=UN1000.0,1.SN[MΩ]

Meranie odporu vinutia VA – metódou:

- Primárne vinutie

U =

I  =

R´=UI [Ω]

R1=R´1+R´2+R´33 [Ω]

- Sekundárne vinutie

U =

I  =

R´=UI [Ω]

R2=R´1+R´2+R´33 [Ω]

Meranie elektrických parametrov TR v stave naprázdno:

S =

U2N =

S=U2N.I2N [VA]

I2N=SU2N [A]

cosϕ0=P20U20.I20

- percentuálnu hodnotu prúdu naprázdno

i20=I20I2N.100 [%]

- impedanciu transformátora naprázdno

Z20=U20I20 [Ω]

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: