Trieda:

Počet listov:

## ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č. 12

Meranie  na  Sériovom  Rezonančnom  Obvode

MERANÝ OBJEKT:             Sériový rezonančný obvod

SCHÉMA ZAPOJENIA:

zapojenie meracieho obvodu pre meranie vlastností  SRO

SÚPIS PRÍSTROJOV:

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

DANÁ ÚLOHA:

- Na predloženom SRO odmerajte a vypočítajte závislosť jeho absolútnej hodnoty impedancie |Z| od frekvencie  f.  Namerané hodnoty obvodových veličín a vypočítané absolútne hodnoty impedancie |Z| zapíšte do tabuľky. Všetky merania a výpočty robte pre SRO bez rezistora RS’  a potom s rezistorom RS’ !!!  Pre meranie a výpočty s rezistorom RS’ použijeme rezistor RS’ približne rovnakej veľkosti ako je odpor naprázdno RS0  SRO .

- Z tabuľky  vypočítaných  hodnôt  absolútnych hodnôt impedancií  |Z|   určíte   prevádzkovú  impedanciu (odpor) Z0 = RS obvodu pri rezonančnej frekvencii  f0.

- Z tabuľky vypočítaných absolútnych hodnôt impedancií |Z| odpíšte dolnú medznú frekvenciu  fd  a  hornú  medznú  frekvenciu  fh,  pri ktorých sa zmení absolútna hodnota impedancia |Z| o 3 dB oproti impedancii  Z0  pri rezonančnej frekvencii  f0.  Následne vypočítajte prevádzkovú šírku frekvenčného pásma  B3  rezonančného obvodu a prevádzkovú kvalitu Q obvodu.

- ZZ0ZZ0Následne do tabuľky zapíšte vypočítané absolútne hodnoty pomernej impedancie         v dB, čím získate závislosť absolútnej hodnoty pomernej  impedancie od frekvencie  f .

- Závislosť absolútnej hodnoty pomernej impedancie      v dB od frekvencie  f  vyneste na milimetrový papier. Frekvenčnú os zakreslite v lineárnej mierke v rozsahu meraných frekvencií.

- Zo známej hodnoty prevádzkovej kvality Q obvodu a prevádzkového odporu RS obvodu vypočítajte veľkosti kapacity kondenzátora CS a indukčnosti cievky LS. Následne vypočítajte rezonančnú frekvenciu  f0 meraného SRO a porovnajte ju s nameranou hodnotou v tabuľke.

- Zo známej hodnoty výstupného odporu R1 generátora frekvencie  f  a zo známej hodnoty prevádzkového odporu RS rezonančného obvodu vypočítajte odpor naprázdno RS0 obvodu a kvalitu naprázdno Q0  SRO.

POSTUP PRI MERANÍ:

- Obvod zapojíme podľa schémy vyššie. Keďže obvod musí byť budený zo zdroja konštantného prúdu a generátor G je zdrojom napätia, hodnotu odporu rezistora R1 volíme veľkú (napríklad 3,3 až 10 k  Rezistor RS’ zatiaľ nepripájame k SRO  !!!

- Pre pohodlnejšie meranie budeme postupovať tak, že nebudeme prioritne nastavovať na generátore G frekvenciu  f, ale na voltmetri mV2 budeme nastavovať útlm b v dB (nastavuje sa na červenej stupnici daného voltmetra) podľa hodnôt uvedených v tabuľke.

- Ako prvé nastavíme na výstupe generátora G maximálne výstupné napätie u1. Generátor postupne prelaďujeme a hľadáme minimálnu výchylku voltmetra mV2. Ak nastavíme minimálnu výchylku na voltmetri, upravíme výstupné napätie u1 generátora G tak, aby ručička voltmetra mV2 prekryla najbližšiu čiarku červenej stupnice na voltmetri (doporučuje sa hodnota -12 dB). Táto poloha ručičky bude určovať zároveň minimálne napätie u2 na SRO. Frekvencia, pri ktorej tento stav nastáva je rezonančná frekvencia  f0 nášho SRO. Túto frekvenciu f0 a minimálnu hodnotu napätia u2 zapíšeme do tabuľky k hodnote útlmu b = 0 dB.

- Do tabuľky ku každému nastavenému útlmu b zapíšeme zodpovedajúcu frekvenciu f nastavenú na generátore G, veľkosť napätia u1 na výstupe generátora a veľkosť napätia u2 na SRO.

- ZZ0Následne vypočítame pre každý jeden riadok tabuľky veľkosť absolútnej hodnoty impedancie |Z| v  a veľkosť absolútnej hodnoty pomernej  impedancie         v dB.  Do posledného stĺpca tabuľky zapíšeme hodnotu šírky  prenášaného  pásma  frekvencií  B3  pre  nárast absolútnej hodnoty impedancie  |Z| o 3 dB oproti hodnote Z0 = RS v stave rezonancie.

- Zo známej šírky  prenášaného  pásma  frekvencií  B3 a prevádzkového odporu RS  SRO vypočítame veľkosť prevádzkovej kvality Q obvodu a veľkosti kapacity kondenzátora CS a indukčnosti cievky LS. Následne vypočítame použitím vypočítaných hodnôt CS a LS rezonančnú frekvenciu  f0 nášho SRO a porovnáme ju s rezonančnou frekvenciou  f0 zistenou meraním a zapísanou v tabuľke.

- Pretože rezistor R1 je pripojený k nášmu SRO paralelne (generátor G má výstupný odpor v ideálnom prípade 0 ), vypočítame zo známej hodnoty odporu rezistora R1 a známej hodnoty prevádzkového odporu RS  skutočný odpor naprázdno RS0 SRO. Následne z niektorého vzťahu pre výpočet  hodnôt CS alebo LS vypočítame kvalitu naprázdno Q0  nášho SRO.

- Rezistor RS’ pripojíme k SRO a realizujeme všetky body postupu merania od bodu 2) až po bod 5).

Tabuľka 1 :  Tabuľka hodnôt obvodových veličín pre zakreslenie závislosti absolútnej hodnoty pomernej impedancie |Z/Z0| od frekvencie f  SRO bez rezistora RS’.

R1 = dopísať hodnotu k

| Č.M. | b [dB] | f [kHz] | u1 [V] | u2 [mV] | ¦Z¦ [] | ZZ0 [dB] | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 12 |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka 2 :  Tabuľka hodnôt obvodových veličín pre zakreslenie závislosti absolútnej hodnoty pomernej impedancie |Z/Z0| od frekvencie f  SRO s rezistorom RS’.

R1 = dopísať hodnotu k  RS’ = dopísať hodnotu 

| Č.M. | b [dB] | f [kHz] | u1 [V] | u2 [mV] | ¦Z¦ [] | ZZ0 [dB] | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 12 |  |  |  |  |  |  |

VZOROVÝ VÝPOČET:

u2=u1.|Z|R1+|Z| ⇒ u2.R1+u2.|Z| =u1.|Z| (u1−u2).|Z| =u2.R1  |Z| =R1.u2u1−u2   |Z| =R1.1u1u2−1Výpočet absolútnej hodnoty impedancie  |Z| pre tabuľku č. dopísať urobíme zo základnej rovnice napäťového deliča :

ZZ0dB=20.logZZ0 [dB]Výpočet absolútnej hodnoty pomernej impedancie vyjadrenej v dB pre tabuľku č. dopísať  urobíme z rovnice :

Výpočet šírky frekvenčného pásma B-3 urobíme z rovnice :

B3 = fh – fd

Zo známej šírky pásma B3  a rezonančnej frekvencie  f0  určíme prevádzkovú kvalitu obvodu  Q.

Q=f0B3=f0f2−f1 [−]

Z vypočítanej kvality obvodu Q , známej rezonančnej frekvencie f0 a vypočítaného prevádzkového odporu RS v stave rezonancie (čo je vlastne Z0)  vypočítame indukčnosť cievky LS  a kapacitu kondenzátora CS.

Q =ω0.LSRS ⇒ LS=Q.RSω0 [mH]Q=1ω0.CS.RS ⇒ CS=1ω0.Q.RS [nF]

;

Overenie rezonančnej frekvencie nášho SRO urobíme použitím vypočítaných hodnôt indukčnosti cievky LS  a kapacity kondenzátora CS.

f0=12.π.LS.CS [Hz]

Zo známej hodnoty odporu rezistora R1 a známej hodnoty prevádzkového odporu RS  vypočítame skutočný odpor naprázdno RS0  SRO.

RS0=R1.RSR1−RS [Ω]

Použitím vypočítanej hodnoty odporu naprázdno RS0 a vzťahu pre výpočet veľkosti indukčnosti cievky LS vypočítame kvalitu naprázdno Q0  nášho SRO.

Q0 =ω0.LSRS0 [−]

Grafy :

Na priloženom milimetrovom papieri.

Vyhodnotenie :