Trieda:

Počet listov:

## ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č. 16

Meranie  na  nízkofrekvenčnom  zosilňovači

MERANÝ OBJEKT:             Nízkofrekvenčný zosilňovač

SCHÉMA ZAPOJENIA:

zapojenie meracieho obvodu pre meranie vlastností  nf zosilňovča

Obvodová schéma použitého nf zosilňovača :

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

SÚPIS PRÍSTROJOV:

DANÁ ÚLOHA:

- Určíte zosilnenie Au a zisk au v dB predloženého zosilňovača bez a so spätnou väzbou pre Rz > 5.Zvýst.

- Odmerajte stabilitu zosilnenia Au predloženého zosilňovača bez a so spätnou väzbou s Rz > 5.Zvýst, pre zmenu napájacieho napätia Ucc v rozsahu aspoň 8 V. Výsledky zakreslite do grafu.

- Odmerajte maximálne vstupné napätie predloženého zosilňovača bez a so spätnou väzbou s Rz > 5.Zvýst.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Zosilňovačom nazývame elektronické zariadenie, v ktorom vstupný signál relatívne malého výkonu riadi prenos podstatne väčšej energie z napájacieho zdroja do záťaže. Teda výstupný (zosilnený) signál je funkciou vstupného (zosilňovaného) signálu. Keďže výkon je súčin dvoch obvodových veličín, napätia a prúdu, v praxi sa to realizuje tak, že z výkonu vstupného signálu sa najprv zosilňuje len jeho napäťová zložka a v poslednom stupni zosilňovača sa zosilní aj prúdová zložka zosilňovaného výkonu vstupného signálu. Ako regulačný prvok sa tu používa vhodná elektronická aktívna súčiastka – dnes najčastejšie tranzistor.

Zosilňovač predstavuje štvorpól, teda dvojbránu, s dvoma vstupnými a dvoma výstupnými svorkami. Zosilňovač ako taký sa dnes používa skoro v každom elektronickom zariadení.

Nízkofrekvenčný tranzistorový zosilňovač ma frekvenčný rozsah minimálne od 16 Hz do 20 kHz. Z toho dôvodu sa používa na zosilnenie v audio technike. Spätná väzbe v zosilňovači všeobecne znižuje zosilnenie, ale okrem toho ma aj iné účinky – rozširuje šírku prenášaného frekvenčného pásma B-3, znižuje harmonické skreslenie, rozširuje dynamiku prenosu, vyhladzuje AF charakteristiku, znižuje jej zvlnenie, znižuje výstupný odpor zosilňovača. Keď má jednotranzistorový zosilňovač veľmi veľké zosilnenie, má aj veľký rozkmit napätia na výstupe a jeho pracovný bod P0 sa pohybuje nie po priamke, ale po krivke. Každý pohyb pracovného P0 po nelineárnej krivke vyvoláva vznik vyšších harmonických, ktoré spôsobujú nelineárne skreslenie. Z tohto vyplýva jedna dôležitá vlastnosť, že každá nelinearita elementárneho zosilňovacieho prvku spôsobuje vznik vyšších harmonických. Toto skreslenie sa dá znížiť zavedení silnej zápornej spätnej väzby a rozdelením zosilnenia a to použitím viacerých zosilňovacích stupňov.

Viac informácií o zosilňovačoch je možné získať na stránkach Internetu :	 http://alzat.spseke.sk .

Typické zapojenie jednotranzistorového nízkofrekvenčného zosilňovača, ktorého vlastnosti budeme na tomto meraní merať je na obrázku vyššie.

Spätná väzba (SV)

Je to jeden z najdôležitejších blokov v ľubovoľnom tranzistorovom nízkofrekvenčnom zosilňovači. Záporná spätná väzba všeobecne znižuje zosilnenie, ale priaznivo pôsobí na ďalšie vlastnosti zosilňovača. Záporná spätná väzba pôsobí na viacero vlastností nf zosilňovača.

Niektoré z nich sú:

- Znižuje napäťové zosilnenie

- Rozširuje frekvenčnú charakteristiku

- Znižuje skreslenie

- Rozširuje dynamiku prenosu

- Vyrovnáva frekvenčnú charakteristiku

- Ovplyvňuje vstupnú a výstupnú impedanciu zosilňovača

- Vo väčšine prípadov zvyšuje vstupný odpor zosilňovača.

Okrem prvej priaznivo vplýva skoro na všetky vlastnosti zosilňovača. Pri výkonových zosilňovačoch sa všeobecne volí napäťové zosilnenie 10–30.

POSTUP PRI MERANÍ:

- Zapojíme obvod podľa schémy zapojenia meracieho obvodu pre úlohy 1, 2 a 3. Všetky merania uskutočníme pre zosilňovač bez spätnej väzby aj so spätnou väzbou !!!

- V úlohe č. 1  budeme merať najprv na zosilňovači bez spätnej väzby. Na napájacom zdroji UCC nastavíme nominálne napájacie napätie UCCn (napr. UCCn = 12 V).  Na generátore G si nastavíme frekvenciu f = 1 kHz a regulátorom výstupného napätia na generátore G nastavíme výstupné napätie u2ef zosilňovača na hodnotu, pri ktorej je zaručené, že na výstupe je pekný neskreslený signál (napr. na  voltmetri mV2 nastavíme 1 Vef ). Zároveň si z voltmetra mV1 odčítame hodnotu vstupného napätia u1ef nášho zosilňovača.

- Pomocou vzťahov pre výpočet zosilnenia AU a zisku au v dB použitých v časti „Vzorový výpočet“  vypočítame ich hodnoty pre náš zosilňovač.

- V ďalšom kroku prepínačom S  zavedieme v našom zosilňovači zápornú spätnú väzbu a zopakujeme body 2 a 3 postupu pri meraní.

- V úlohe č. 2 budeme opäť merať najprv na zosilňovači bez spätnej väzby. Budeme postupovať tak,  že  pri  nominálnom  napájacom  napätí  UCCn  si opäť na generátore G nastavíme frekvenciu f = 1 kHz a regulátorom výstupného napätia na generátore G nastavíme výstupné napätie u2ef zosilňovača na hodnotu, pri ktorej je na výstupe pekný neskreslený signál (napr. na  voltmetri mV2 nastavíme 1 Vef ). Zároveň si z voltmetra mV1 odčítame hodnotu vstupného napätia u1ef nášho zosilňovača, ktorú zapíšeme do príslušnej kolónky tabuľky určenej pre zápis veľkostí sledovaných obvodových veličín pri meraní. Toto napätie počas celého merania udržiavame na konštantnej hodnote !!!!!

- Následne budeme meniť napájacie napätie na napájacom zdroji UCC v rozsahu minimálne 8 V.  Zvolené napätia by mali byť pod, ale aj nad nominálným napätím UCCn, ale nie je to podmienka (voliť by sa mohli zmeny od napr. –6 V až po +2 V okolo nominálneho napätia UCCn,  je však dôležité neprekročiť maximálne dovolené napájacie napätie zosilňovača !!)  Pri každom nastavenom napájacom napätí UCC zapíšeme jeho hodnotu a veľkosť výstupného napätia u2ef zosilňovača do tabuľky.

- Hodnoty zosilnenia AU a zisku au v dB dopočítame do tabuľky pomocou vzorcov použitých v časti „Vzorový výpočet“.

- V ďalšom kroku prepínačom S  zavedieme v našom zosilňovači zápornú spätnú väzbu a zopakujeme body 5, 6 a 7 postupu pri meraní.

- Z tohto merania následne zostrojíme grafy pre oba merania na jeden milimetrový papier (volíme si vhodné mierky !!)

- V úlohe č. 3 postupujeme tak, že pri nominálnom napájacom napätí UCCn si opäť na generátore G nastavíme frekvenciu f = 1 kHz a regulátorom výstupného napätia na generátore G nastavíme výstupné napätie u2ef zosilňovača na osciloskope na úroveň signálu pred hranicou saturácie (orezania sínusového tvaru výstupného signálu) a odčítame hodnotu vstupného napätia u1efmax.

- Následne prepínačom S  zavedieme v našom zosilňovači zápornú spätnú väzbu a zopakujeme bod 10  postupu pri meraní.

- Meranie vyhodnotíme slovne pre každú úlohu č.1, 2 a 3.

TABUĽKY :

Tabuľka č. 1  pre určenie zosilnenia Au a zisku au v dB predloženého nf zosilňovača

bez a so spätnou väzbou

UCCn =         [V] ;     RZ =         []

| bez SV |  |  | so SV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1ef = [mV] |  |  | u1ef = [mV] |  |  |
| u2ef [V] | AU [–] | au [dB] | u2ef [V] | AU [–] | au [dB] |

Tabuľka č. 2  pre určenie závislosti zosilnenia Au a zisku au v dB predloženého nf zosilňovača

bez a so spätnou väzbou od veľkosti napájacieho napätia UCC

UCCn =       [V]  ;         RZ =         []

| bez SV |  |  |  | so SV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1ef = [mV] |  |  |  | u1ef = [mV] |  |  |  |
| UCC [V] | u2ef [V] | AU [–] | au [dB] | UCC [V] | u2ef [V] | AU [–] | au [dB] |

Počet riadkov tabuľky si upravte podľa zvoleného rozsahu zmien napätia UCC !!

Tabuľka č. 3  pre určenie maximálneho vstupného napätia nf zosilňovača

UCCn =       [V]  ;         RZ =         []

| bez SV | so SV |
| --- | --- |
| u1efmax [ mV ] | u1efmax [ mV ] |

VZOROVý VÝPOČet :  –  výpočet zosilnenia Au a zisku au v dB

Au=u2efu1ef [−]

=>  Au =				[–]

au=20.logu2efu1ef [dB]

=>  au =	             [dB]

GRAFY :

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE :