Trieda:

SPŠE

KOŠICE

ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č. 5

Počet listov:

MERANIE VLASTNOSTÍ VÁKUOVEJ ELEKTRÓNKY - TRIÓDY

MERANÝ OBJEKT: 	Trióda napísať typ

SCHÉMA ZAPOJENIA:

Zapojenie meracieho obvodu pre meranie statických charakteristík vákuovej triódy

SÚPIS PRÍSTROJOV:

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

DANÁ ÚLOHA:

- Odmerajte sústavu troch anódových výstupných charakteristík pri UG = 0 V, UG = -1 V, UG = -2 V pre triódy typu  dopísať typ .

- Odmerajte prevodovú charakteristiku triódy pri UAK = 60V.

- Graficky - matematickou metódou určite v pracovnom bode P0 vnútorný odpor Ri, strmosť S, zosilňovací činiteľ µ a prienik D triódy.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Vákuová trióda je najjednoduchšia zosilňovacia elektrónka s troma elektródami: Anóda, Katóda a mriežka. Má tri prúdové obvody : žeraviaci, anódový a mriežkový, preto potrebuje tri zdroje napätia.

Činnosť elektrónky je založená na prenose elektrónov od katódy k anóde.

Elektróny vytvárajú anódový prúd, ktorý nezávisí len od emisie elektrónov z katódy, ale aj od mriežkového napätia UG. Zmena napätia UG vyvolá zmenu anódového prúdu. Ak sa potenciál  mriežky rovná potenciálu katódy, je priebeh anódovej charakteristiky zhodný s priebehom anódovej charakteristiky diódy. Pripojením záporného napätia na mriežku (oproti katóde) vznikne v jej okolí elektrostatické pole, pôsobením ktorého sa zníži počet elektrónov smerujúcich k anóde čo znamená, že sa zníži anódový prúd. Na dosiahnutie určitej hodnoty anódového prúdu treba tým vyššie anódové napätie, čím je mriežka zápornejšia voči katóde. Mriežka je umiestnená medzi katódou a anódou. Mriežka má tvar sieťky alebo špirály z tenkého drôtu (napr. Molybdénu), ktorá sa umiestňuje do tesnej blízkosti katódy (môže byť len niekoľko desiatok mikrometrov). Vlastnosti triódy charakterizuje vnútorný odpor Rj, strmosť S, zosilňovací činiteľ  a prienik D. Vplyv predpätia mriežka - katóda na veľkosť anódového prúdu IA pri konštantnom napätí UA vyjadrujú prevodové charakteristiky triódy.

Prevodová charakteristika triódy                Výstupné charakteristika vákuovej triódy

Vzťahy pre výpočet charakteristických vlastností triódy :

Ri=ΔUAKΔIA [Ω]

Vnútorný odpor:

S=ΔIAΔUG [mAV]

Strmosť:

μ=ΔUAKΔUG [−]

Zosilňovací činiteľ:

D=1μ [−]

Prienik:

POSTUP PRI MERANÍ:

- Zapojíme merací obvod podľa schémy pre meranie statických charakteristík vákuovej triódy.

- Žeraviace napätie UF nastavíme na konštantnú hodnotu odčítanú z katalógu.

- Ako prvé budeme merať výstupné charakteristiky triódy.

- Nastavíme napätie UGK na konštantnú hodnotu UGK = 0 V a postupne zvyšujeme napätie UAK od 0 V po pracovné napätie udané v katalógu s krokom 10 V.

- Pre každú zmenu napätia UAK odčítame hodnoty prúdu IA a zapíšeme ich do pripravených tabuliek.

- Tento postup zopakujeme aj pre hodnoty napätia  UGK = -1 V  a  UGK = -2 V.

- Ako ďalšie budeme merať prevodovú charakteristiku triódy.

- Nastavíme konštantné napätie UAK na 60 V.

- Postupne  začneme  znižovať  napätie UGK  od 0 V  po záporné  hodnoty  udané  v  katalógu s krokom -0,5 V.

- Pre každú zmenu napätia UGK odčítame hodnoty prúdu IA a zapíšeme ich do pripravenej tabuľky.

- Ma milimetrový papier zakreslíme tri výstupné charakteristiky a jednu prevodovú charakteristiku triódy.

- Na jednej z výstupných charakteristík si zvolíme pracovný bod P0, ktorý prenesieme na prevodovú charakteristiku. Zvolíme si rozkmity obvodových veličín a graficko-matematickou metódou určíme charakteristické vlastnosti triódy – vnútorný odpor Ri , strmosť S, zosilňovací činiteľ µ a prienik D.

- Meranie vyhodnotíme slovne vo všetkých bodoch danej úlohy.

TABUĽKY:

Tabuľka medzných hodnôt triódy  napísať typ

| UAK [V] | IA [mA] | PA [W] | UF [V] | IF [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabuľka č.1 hodnôt obvodových veličín pre meranie

prevodovej charakteristiky triódy  napísať typ  pre UAK = 60 V

| Č.M. | UG [V] | IA [mA] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0 |  |
| 2. | -0,5 |  |
| 3. | -1 |  |
| 4. | -1,5 |  |
| 5. | -2 |  |
| 6. | -2,5 |  |
| 7. | -3 |  |
| 8. | -3,5 |  |
| 9. | -4 |  |
| 10. | -4,5 |  |

Tabuľka č.2 hodnôt obvodových veličín pre meranie výstupných (anódových) charakteristík

triódy  napísať typ    pre UG = 0V, UG = -1V, UG = -2V

| Č.M. | UG = 0 V |  | UG = -1 V |  | UG = -2 V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UAK [V] | IA [mA] | UAK [V] | IA [mA] | UAK [V] | IA [mA] |
| 1. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |

PRÍKLAD VÝPOČTU:   pre riadky  ....   a  ....  tabuľky  č. 1  a  č.2

Ri=ΔUAKΔIA [Ω]=>  Ri =

S=ΔIAΔUG [mAV]

=>   S =

μ=ΔUAKΔUG [−]

D=1μ [−]                                  =>   

=>   D =

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: