Trieda:

SPŠE

KOŠICE

ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č.6

Počet listov:

MERANIE NA NÍZKOFREKVENČNOM ZOSILŇOVAČI

MERANÝ OBJEKT:      Jednotranzistorový nízkofrekvenčný zosilňovač

SCHÉMA ZAPOJENIA:

Zapojenie meracieho obvodu pre meranie vlastností

jednotranzistorového nízkofrekvenčného zosilňovača

SÚPIS PRÍSTROJOV:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

DANÁ ÚLOHA:

- Určíte vstupnú Zvst a výstupnú Zvýst impedanciu jednotranzistorového nf zosilňovača.

- Určíte maximálne vstupné napätie u1max  jednotranzistorového nf zosilňovača.

- Odmerajte amplitúdovo-frekvenčnú (AF) charakteristiku jednotranzistorového zosilňovača  pre RZ ≥ 5.Zvýst. Výsledky zakreslite do grafu. Určíte šírku prenášaného frekvenčného pásma B-3 pre pokles o -3 dB.

- Určíte závislosť napäťového zosilnenia au zosilňovača od zaťažovacieho odporu RZ. Výsledky zobrazte graficky aspoň v siedmych bodoch.

- Meranie vyhodnoťte slovne pre každú úlohu 1. až 4.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Zosilňovačom nazývame elektronické zariadenie, v ktorom vstupný signál relatívne malého výkonu riadi prenos podstatne väčšej energie z napájacieho zdroja do záťaže. Teda výstupný (zosilnený) signál je funkciou vstupného (zosilňovaného) signálu. Keďže výkon je súčin dvoch obvodových veličín, napätia a prúdu, v praxi sa to realizuje tak, že z výkonu vstupného signálu sa najprv zosilňuje len jeho napäťová zložka a v poslednom stupni zosilňovača sa zosilní aj prúdová zložka zosilňovaného výkonu vstupného signálu. Ako regulačný prvok sa tu používa vhodná elektronická aktívna súčiastka – dnes najčastejšie tranzistor.
  Zosilňovač predstavuje štvorpól, teda dvojbran, s dvoma vstupnými a dvoma výstupnými svorkami. Zosilňovač ako taký sa dnes používa skoro v každom elektronickom zariadení.

Nízkofrekvenčný tranzistorový zosilňovač ma frekvenčný rozsah minimálne od 16 Hz do 20 kHz. Z toho dôvodu sa používa na zosilnenie v audio technike. Spätná väzbe v zosilňovači všeobecne znižuje zosilnenie, ale okrem toho ma aj iné účinky – rozširuje šírku prenášaného frekvenčného pásma B-3, znižuje harmonické skreslenie, rozširuje dynamiku prenosu, vyhladzuje AF charakteristiku, znižuje jej zvlnenie, znižuje výstupný odpor zosilňovača. Keď má jednotranzistorový zosilňovač veľmi veľké zosilnenie, má aj veľký rozkmit napätia na výstupe a jeho pracovný bod P0 sa pohybuje nie po priamke, ale po krivke. Každý pohyb pracovného P0 po nelineárnej krivke vyvoláva vznik vyšších harmonických, ktoré spôsobujú nelineárne skreslenie. Z tohto vyplýva jedna dôležitá vlastnosť, že každá nelinearita elementárneho zosilňovacieho prvku spôsobuje vznik vyšších harmonických. Toto skreslenie sa dá znížiť zavedení silnej zápornej spätnej väzby a rozdelením zosilnenia a to použitím viacerých zosilňovacích stupňov.

Viac informácií o zosilňovačoch je možné získať na stránkach Internetu :	 http://alzat.spseke.sk .

Typické zapojenie jednotranzistorového nízkofrekvenčného zosilňovača, ktorého vlastnosti budeme na tomto meraní merať ja nasledujúcom obrázku.

Spätná väzba (SV)

Je to jeden z najdôležitejších blokov v ľubovoľnom tranzistorovom nízkofrekvenčnom zosilňovači. Záporná spätná väzba všeobecne znižuje zosilnenie, ale priaznivo pôsobí na ďalšie vlastnosti zosilňovača. Záporná spätná väzba pôsobí na viacero vlastností nf zosilňovača.

Niektoré z nich sú:

- Znižuje napäťové zosilnenie

- Rozširuje frekvenčnú charakteristiku

- Znižuje skreslenie

- Rozširuje dynamiku prenosu

- Vyrovnáva frekvenčnú charakteristiku

- Ovplyvňuje vstupnú a výstupnú impedanciu zosilňovača

- Vo väčšine prípadov zvyšuje vstupný odpor zosilňovača.

Okrem prvej priaznivo vplýva skoro na všetky vlastnosti zosilňovača. Pri výkonových zosilňovačoch sa všeobecne volí napäťové zosilnenie 10–30.

POSTUP PRI MERANÍ:

- Zapojíme obvod podľa schémy zapojenia meracieho obvodu. Všetky merania uskutočníme pre zosilňovač bez spätnej väzby aj so spätnou väzbou !!!.

- Meranie vstupnej impedancie Zvst

Ako prvý krok urobíme to, že spínač S zopneme. Rezistor RZ volíme rovný aspoň päťnásobku výstupnej  impedancii Zvýst.  Na výstupe zosilňovača  nastavíme napätie u2  na  nami  zvolenú  úroveň  (výhodné je dať u2 = 1 Vef )  a  odčítame veľkosť napätia  u10 na  vstupe zosilňovača a zapíšeme ho do tabuľky.

Ako druhý krok urobíme to, že spínač S rozopneme, čím zaradíme medzi výstup generátora a vstup zosilňovača rezistor RS. Keďže výstupné napätie u2 poklesne, regulátorom výstupnej úrovne na generátore nastavíme výstupné napätie zosilňovača  u2  na pôvodnú hodnotu, t.j. u2 = 1 Vef  a  zapíšeme si vstupné napätie u1 zosilňovača do tabuľky.

Vstupnú impedanciu vypočítame zo vzťahu :     Zvst=RSu1u10−1  []

Poznámka !!!  – pri všetkých ostatných meraniach rezistor RS nie je zapojený, teda nie je použitý !!!

- Meranie výstupnej impedancie Zvýst

Pri meraní výstupnej impedancie rezistor RZ najprv nezapojíme, teda ho odpojíme z výstupných svoriek zosilňovača. Pri odpojenom RZ nastavíme výstupné napätie u20 = 1 V. Do tabuľky si zapíšeme aj vstupné napätie u1. Potom zapojíme rezistor RZ, výstupné napätie klesne a jeho hodnotu si zapíšeme do tabuľky ako výstupného napätia u2.

Výstupnú impedanciu vypočítame zo vzťahu :     Zvýst=Rz.u20u2−1   []

- Meranie maximálneho vstupného napätia  u1max

Maximálne vstupné napätie odmeriame tak, že na osciloskope nastavíme výstupnú úroveň signálu pred hranicu saturácie (orezania sínusového tvaru výstupného signálu) a odčítame hodnotu vstupného napätia u1max.

- Meranie A-F charakteristiky

Pri meraní A-F charakteristiky postupujeme tak, že na generátore nastavíme frekvenciu 1kHz a výstupné napätie u2 nastavíme na hodnotu 1 Vef. Vstupné napätie u1 si zapíšeme a počas celého merania ho udržiavame na zapísanej hodnote. Meníme frekvenciu generátora od 10 Hz po 1 MHz a odčítame hodnoty napätia u2. Z nameraných a zaznamenaných hodnôt u2 a u1 vypočítame napäťové zosilnenie AU a zisk au zosilňovača v dB.

- Meranie závislosti napäťového zisku au zosilňovača od zaťažovacieho odporu RZ

Toto meranie začneme tým, že zaťažovací rezistor RZ odpojíme z výstupných svoriek zosilňovača. Hodnotu výstupného napätia u2 nastavíme na 1 Vef.  Zároveň si zapíšeme hodnotu vstupného napätia u1. Túto hodnotu udržiavame počas celého merania na rovnakej úrovni. Potom postupne pripájame 7 rezistorov rôznej veľkosti a odčítame výstupné napätie u2. Namerané hodnoty zapíšeme do tabuliek a dopočítame napäťové zosilnenie AU  a zisk au  v dB pre jednotlivé rezistory.

- Zostrojíme grafy pre úlohy 5. a 6.

- Meranie vyhodnotíme slovne pre každú úlohu 1. až 4.

TABUĽKY:

Tabuľka č. 1 pre určenie vstupnej a výstupnej impedancie nf zosilňovača

| bez SV |  |  |  |  |  | so SV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u2 = 1 [ V ] |  |  | u1 = [ mV ] |  |  | u2 = 1 [ V ] |  |  | u1 = [ mV ] |  |  |
| RS = [ kΩ ] |  |  | RZ = [ kΩ ] |  |  | RS = [ kΩ ] |  |  | RZ = [ kΩ ] |  |  |
| u10 [mV] | u1 [mV] | ZVST [ kΩ ] | u20 [mV] | u2 [mV] | ZVÝST [ kΩ ] | u10 [mV] | u1 [mV] | ZVST [ kΩ ] | u20 [mV] | u2 [mV] | ZVÝST [ kΩ ] |

Tabuľka č. 2  pre určenie maximálneho vstupného napätia nf zosilňovača

| bez SV | so SV |
| --- | --- |
| u1max [ mV ] | u1max [ mV ] |

Tabuľka č. 3 pre meranie amplitúdovo-frekvenčnej charakteristiky nf zosilňovača

a určenie šírky prenášaného frekvenčného pásma B-3

| bez SV |  |  |  |  | so SV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 = [mV] RZ = [ kΩ ] |  |  |  |  | u1 = [mV] RZ = [ kΩ ] |  |  |  |  |
| f [Hz] | u2[mV] | Au [-] | au [dB] | B-3[kHz] | f [Hz] | u2[mV] | Au [-] | au [dB] | B-3[kHz] |
| 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 1k |  |  |  |  | 1k |  |  |  |  |
| 5k |  |  |  |  | 5k |  |  |  |  |
| 10k |  |  |  |  | 10k |  |  |  |  |
| 50k |  |  |  |  | 50k |  |  |  |  |
| 100k |  |  |  |  | 100k |  |  |  |  |
| 200k |  |  |  |  | 200k |  |  |  |  |
| 400k |  |  |  |  | 400k |  |  |  |  |
| 600k |  |  |  |  | 600k |  |  |  |  |
| 800k |  |  |  |  | 800k |  |  |  |  |
| 1000k |  |  |  |  | 1000k |  |  |  |  |

Tabuľka č. 4  pre meranie závislosti zmeny zosilnenie AU a zisku au nf zosilňovača

od zaťažovacieho rezistora RZ

| Rz | bez SV |  |  | so SV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u1 = [mV] |  |  | u1 = [mV] |  |  |
|  | u2 [V] | Au [-] | au [dB] | u2 [V] | Au [-] | au [dB] |
|  |  |  |  |  |  |  |

VZOROVÝ VÝPOČET:

Zvst=RSu1u10−1 [Ω]VÝPOČET VSTUPNEJ IMPEDANCIE:   – pre zosilňovač so SV

=>  Zvst =

VÝPOČET VÝSTUPNEJ IMPEDANCIE:   – pre zosilňovač so SV

Zvýst=RZu20u2 -1 [Ω]

=>  Zvýst =

AMPLITÚDOVO-FREKVENČNÁ CHARAKTERISTIKA:   – pre zosilňovač bez SV z tabuľky č. 3 a  f = 1 kHz

Au=u2u1 [−]

=>  Au =

au=20.logu2u1 [dB]

=>  au =

B−3=fH−fD [Hz]ŠÍRKA FREKVENČNÉHO PÁSMA  – pre riadky č.     a  č.     tabuľky č. 3

=>  B-3 =

ZÁVISLOŤ ZMENY ZOSILNENIA AU A ZISKU au OD ZAŤAŽOVACIEHO REZISTORU RZ:  – pre zosilňovač bez SV z tabuľky č. 4 a  RZ =      []

Au=u2u1 [−]

=>  Au =

au=20.logu2u1 [dB]

=>  au =

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: