Trieda:

SPŠE

KOŠICE

ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č.7

Počet listov:

MERANIE VLASTNOSTÍ NA INTEGROVANOM

NF ZOSILŇOVAČI VÝKONU

MERANÝ OBJEKT: 	Výkonový nf zosilňovač  napísať označenie

SCHÉMA ZAPOJENIA:

Zapojenie meracieho obvodu pre meranie vlastností výkonového zosilňovača

SÚPIS PRÍSTROJOV:

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

DANÁ ÚLOHA:

- Odmerajte závislosť stratového výkonu Pstr , účinnosti   a činiteľa harmonického skreslenia kh výkonového zosilňovača od jeho výstupného výkonu P2ef.

- Odmerajte závislosť výstupného výkonu P2ef výkonového zosilňovača od napájacieho napätia U0 pri povolenom harmonickom skreslení kh = 5 %.

- Odmerajte amplitúdovo–frekvenčnú charakteristiku výkonového zosilňovača a určíte šírku frekvenčného pásma B-3.

- Meranie vyhodnoťte graficky aj slovne.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Úlohou výkonového zosilňovača je dodať na výstupe signál s požadovaným výkonom. Medzi základné parametre patrí :

- výstupný výkon P2ef

- koeficient harmonického skreslenia kh

- šírka prenášaného frekvenčného pásma B-3

- účinnosť 

- stratový výkon Pstr

Podľa frekvenčnej oblasti, v ktorej pracujú ich delíme :

- vysokofrekvenčné

- nízkofrekvenčné

Koncové výkonové zosilňovače môžu pracovať v transformátorovom (nepriamom) zapojení ako jednočinné a dvojčinné, alebo v bez transformátorovom (priamom) zapojení ako dvojčinné.

Jednočinné výkonové zosilňovače v transformátorovom zapojení sa v súčasnosti používajú veľmi málo. Majú ale malé harmonické skreslenie, malú účinnosť a používajú sa pre malé výkony približne do 10W.

Najviac rozšírené sú dvojčinné výkonové zosilňovače, či už v transformátorovom, alebo bez transformátorovom zapojení. V dvojčinných výkonových zosilňovačoch pracujú koncové tranzistory v triede B, alebo v triede AB.

Základnými parametrami koncových zosilňovačov sú výstupný výkon P2ef, koeficient nelineárneho skreslenia kh, šírka prenášaného frekvenčného pásma B-3 = fh – fd  a účinnosť η.

P2ef=u2ef2RZ [W]

Výstupný výkon :

Pzdr=U0.I0 [W]

Jednosmerný príkon  :

η=P2efPzdr.100 [%]

Účinnosť  :

Pstr=Pzdr−P2ef [W]

Stratový výkon  :

Viac informácií o zosilňovačoch je možné získať na stránkach Internetu :	 http://alzat.spseke.sk

POSTUP PRI MERANÍ:

- Zapojíme merací obvod podľa schémy zapojenia pre meranie vlastností výkonového  zosilňovača.

- Nastavíme konštantnú hodnotu napájacieho napätia na U0 = dopísať  V, veľkosť použitej záťaže na  RZ = dopísať  Ω a frekvenciu vstupného signálu z generátora na  f = 1 kHz.

- Postupne zvyšujeme napätie na výstupe zosilňovača u2ef  od 0 V  do dopísať  V po 0,5 V.

- Pri každom nastavenom výstupnom napätí  u2ef  odčítame odoberaný jednosmerný prúd I0 zo zdroja napájania v mA a tiež odmeriame koeficient harmonického skreslenia kh v percentách [%].

- V úlohe č. 2 nastavíme frekvenciu vstupného signálu na f = 1 kHz a napájacie napätie U0 budeme meniť od 6 do 14 V po 2 V. Pri každom nastavenom napätí U0 zmenou výstupného napätia z generátora G nastavíme na výstupe výkonového zosilňovača napätie u2ef na takú veľkosť, aby sme na obrazovke osciloskopu videli mierne orezanie sínusoidy, teda výstupného signálu zosilňovača a aby sme na merači skreslenia vedeli odmerať harmonické skreslenie kh = 5 %. Takto získané napätie u2ef si zapíšeme do tabuľky a vypočítame zodpovedajúci výkon zosilňovača P2ef.

- V úlohe č. 3 pri meraní amplitúdovo–frekvenčnej [AF] charakteristiky nastavíme pri frekvencii vstupného signálu f = 1 kHz výstupné napätie u2ef na hodnotu cca 1,5 V a zapíšeme si veľkosť vstupného napätia u1, ktoré udržiavame počas merania na tejto hodnote. Potom postupne meníme frekvenciu f vstupného signálu od 10 Hz do 200 000 Hz a zapisujeme hodnoty výstupného napätia u2ef  do tabuľky.

- Chýbajúce hodnoty z tabuliek dopočítame pomocou vzorcov použitých v časti „Vzorový výpočet“.

- Zostrojíme graf závislosti stratového výkonu Pstr a účinnosti η zosilňovača od jeho výstupného výkonu P2ef,  AF charakteristiku zosilňovača a závislosť výstupného výkonu P2ef od napájacieho napätia UO pre povolené harmonické skreslenie kh = 5 %.

- Meranie vyhodnotíme slovne v každom bode danej úlohy.

TABUĽKY:

Tabuľka č. 1 nameraných hodnôt výkonového zosilňovača napísať označenie  pre určenie závislosti  stratového výkonu Pstr a účinnosti η od výstupného výkonu  P2ef  pri napájacom napätí

U0 = dopísať  V a záťaži  RZ = dopísať .

| Č.M. | U2ef [V] | I0 [mA] | kh [%] | P2ef [W] | Pzdr [W] | Pstr [W] | η [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 2 nameraných hodnôt pre závislosť výstupného napätia výkonu P2ef

od napájacieho napätia U0 výkonového zosilňovača napísať označenie  pri konštantnej hodnote skreslenia kh = 5 %  a zaťažovacom rezistore RZ = dopísať  Ω.

| Č.M. | U0 [V] | U2ef [V] | P2ef [W] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |
|  | 8 |  |  |
|  | 10 |  |  |
|  | 12 |  |  |
|  | 14 |  |  |

Tabuľka č. 3 nameraných hodnôt pre amplitúdovo-frekvenčnú charakteristiku výkonového zosilňovača napísať označenie  pri U0 = dopísať V a  RZ = dopísať Ω .

| U1ef = (pri 1,5 V ; 1 kHz) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f [Hz] | U2ef [V] | AU [-] | aU [dB] | B-3 [kHz] |
| 10 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |
| 1 000 |  |  |  |  |
| 5 000 |  |  |  |  |
| 10 000 |  |  |  |  |
| 15 000 |  |  |  |  |
| 20 000 |  |  |  |  |
| 30 000 |  |  |  |  |
| 50 000 |  |  |  |  |
| 100 000 |  |  |  |  |
| 150 000 |  |  |  |  |
| 200 000 |  |  |  |  |

PRÍKLAD VÝPOČTU:

Pre 3. riadok tabuľky č. 1 a č. 2 :

P2ef=U2ef2RZ [W]

=>  P2ef =

Pzdr=U0.I0 [W]

=>  Pzdr =

η=P2efPzdr.100 [%]                                              =>    =

Pstr=Pzdr−P2ef [W]             =>  Pstr =

Pre 3. riadok tabuľky č. 3 :

AU=u2u1 [−]

=> Au =

aU=20log(u2u1) [dB]

=>  au =

B−3=fh−fd [Hz]

=>  B-3 =

Logaritmická stupnica:

Výpočet vzdialenosti bodu v cm.......................... c=d.log(f10Z) [cm]

Výpočet frekvencie ................................................f=10(z+(cd)) [Hz]

c- vzdialenosť bodu v cm

d- vzdialenosť dekády v cm

z- rád začiatku frekvencie

f- frekvencia

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: