Trieda:

SPŠE

KOŠICE

ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č.9

Počet listov:

MERANIE PREVODOVEJ A AF CHARAKTERISTIKY OPERAČNÉHO ZOSILŇOVAČA

MERANÝ OBJEKT:   Operačný zosilňovač dopísať typ

Schémy zapojení meracích obvodov :

zem

Zapojenie meracieho obvodu pre meranie prevodových vlastností

operačného zosilňovača v invertujúcom zapojení

zem

Zapojenie meracieho obvodu pre meranie prevodových vlastností

operačného zosilňovača v neinvertujúcom zapojení

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

OSC

zemm

Zapojenie meracieho obvodu pre meranie prenosových vlastností

operačného zosilňovača v invertujúcom zapojení

SÚPIS PRÍSTROJOV:

DANÁ ÚLOHA:

Na predloženom operačnom zosilňovači odmerajte:

- Prevodovú charakteristiku zosilňovača v neinvertujúcom zapojení pri zosilneniach Au = +1 a +3,

- Prevodovú charakteristiku zosilňovača v invertujúcom  zapojení pri zosilneniach Au = -1 a -3

- Prenosovú  (AF)  charakteristiku  zosilňovača  v  invertujúcom  zapojení pri zosilneniach   Au = -1 a pre hodnotu Au zvolenú z rozsahu -20 až -50.

- Výsledky meraní znázornite graficky a frekvenčnú os zakreslite v logaritmickej mierke.

- Na grafe zakreslite šírky prenášaného frekvenčného pásma B-3 pre obe nastavené zosilnenia Au.

- Meranie vyhodnoťte písomne pre každý bod 1. až 5. danej úlohy.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Operačný zosilňovač je v podstate rozdielový zosilňovač s veľmi vysokým zosilnením pre jednosmerné aj striedavé signály realizovaný v integrovanej forme. Jeho funkčné vlastnosti možno meniť príslušnou spätnou väzbou. Základom jeho vnútornej štruktúry je diferenciálny ( mostíkový ) jednosmerný zosilňovač.

Prvý OZ s elektrónkami realizoval v roku 1948 G. A. Philbrick. Názov obvodu pochádza z jeho prvotného historického určenia. Mal to byť obvod vykonávajúci základné matematické operácie ( súčet, rozdiel, súčin, umocňovanie, integrovanie atď. ) v analógových počítačoch. Ide o univerzálny obvod s takmer neohraničenými možnosťami použitia.

Veľmi veľké zosilnenie operačného zosilňovača sa dosahuje viacstupňovou štruktúrou, pričom možnosť zosilňovania jednosmerného signálu je zabezpečená použitím jednosmernej medzistupňovej väzby. Obvody spätnej väzby sa pripájajú zvonku integrovaného obvodu. Vzhľadom na veľmi veľké zosilnenie AUo operačného zosilňovača, výsledné napäťové zosilnenie je určené výhradne veľkosťou prvkov tvoriacich spätnú väzbu.

|  |  |  | IDEÁLNY | REÁLNY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vstupný odpor | RVST |  | 106 ÷ 108 | [] |
|  | výstupný odpor | RVÝST | 0 | 101 ÷ 102 | [] |
|  | napäťové zosilnenie naprázdno | AUo |  | 104 ÷ 106 | [-] |
|  | vstupné diferenčné napätie | Ud | 0 | 0,1 ÷ 0,2 | [mV] |

Môže mať vstup aj výstup symetrický alebo nesymetrický. Najčastejšie sa používa kombinácia symetrický vstup - nesymetrický výstup.  Potom jeden zo symetrických vstupov, ktorý nespôsobuje otočenie fázy výstupného signálu voči vstupnému sa nazýva neinvertujúci, označujeme ho znamienkom + a druhý, ktorý spôsobuje otočenie fázy sa nazýva invertujúci, označujeme ho znamienkom – .  Operačný  zosilňovač  je   súčiastka,  ktorá  má symetrické  napájanie  a  to kladné + UCC a záporné – UEE . Jeho prevodová charakteristika je na obrázku.

Základné zapojenia OZ :

Invertujúci zosilňovač  				Neinvertujúci zosilňovač

Integračný zosilňovač				Derivačný zosilňovač

Rozdielový zosilňovač

POSTUP PRI MERANÍ:

Meranie prevodovej charakteristiky:

- Zapojíme merací obvod pre meranie prevodovej charakteristiky operačného zosilňovača (OZ) v invertujúcom zapojení.

- Na symetrickom napájacom zdroji nastavíme symetrické napájanie operačného zosilňovača na UCC = + 12 V a UEE = – 12 V.

- Zmenou odporov rezistorov R1 a R2 nastavíme zosilnenie invertujúceho zosilňovača s OZ na zosilnenie Au = – 1.  Toto zosilnenie si vypočítame pomocou vzťahu pre napäťové zosilnenie Au invertujúceho zosilňovača s OZ, ktorý je uvedený vo „Vzorovom výpočte“.

- Zmenou odporu  na reostate R meníme hodnotu napätia U1 v rozsahu napätí +12 V až –12 V. Pri zosilnení  Au = –1 volíme krok jeho zmeny U1 = 1 V.

- Ku každej nastavenej hodnote U1 odčítame zodpovedajúce hodnoty výstupného napätia U2 a zapíšeme ich do tabuľky.

- V ďalšom kroku merania zmenou odporov rezistorov R1 a R2 nastavíme zosilnenie zosilňovača s OZ na zosilnenie Au = – 3, ktoré si vypočítame pomocou vzťahu, ktorý je uvedený vo „Vzorovom výpočte“.

- Zmenou  odporu na reostate R meníme hodnotu napätia U1 v rozsahu napätí +12 V až –12 V.  Pri zosilnení Au = –3 volíme krok  jeho zmeny U1 = 0,5 V v rozsahu vstupných napätí –4 V až +4 V.  Mimo tohto rozsahu použijeme zmenu U1 = 2 V.

- Ku každej nastavenej hodnote U1 odčítame zodpovedajúce hodnoty výstupného napätia U2 a zapíšeme ich do tabuľky.

- Pre meranie prevodovej charakteristiky operačného zosilňovača (OZ ) v neinvertujúcom zapojení zapojíme zodpovedajúci merací obvod (druhá obvodová schéma použitá v časti „Schémy zapojení meracích obvodov“ ).

- Zmenou odporov rezistorov R1 a R2 nastavíme zosilnenie neinvertujúceho zosilňovača s OZ na zosilnenie Au = +1. Toto zosilnenie si vypočítame pomocou vzťahu pre napäťové zosilnenie Au neinvertujúceho zosilňovača s OZ, ktorý je uvedený vo „Vzorovom výpočte“.

- Zmenou  odporu na reostate R meníme hodnotu napätia U1 v rozsahu napätí +12 V až –12 V. Pri zosilnení  Au = +1 volíme krok jeho zmeny U1 = 1 V.

- Ku každej nastavenej hodnote U1 odčítame zodpovedajúce hodnoty výstupného napätia U2 a zapíšeme ich do tabuľky.

- V ďalšom kroku merania zmenou odporov rezistorov R1 a R2 nastavíme zosilnenie zosilňovača s OZ na zosilnenie Au = +3, ktoré si vypočítame pomocou vzťahu, ktorý je uvedený vo „Vzorovom výpočte“.

- Zmenou odporu na reostate R meníme hodnotu napätia U1  v rozsahu napätí +12 V až –12 V.  Pri zosilnení Au = +3 volíme krok  jeho zmeny U1 = 0,5 V v rozsahu vstupných napätí –4 V až +4 V.  Mimo tohto rozsahu použijeme zmenu U1 = 2 V.

- Ku každej nastavenej hodnote U1 odčítame zodpovedajúce hodnoty výstupného napätia U2 a zapíšeme ich do tabuľky.

Meranie AF charakteristiky:

- Zapojíme merací obvod pre meranie prenosovej (AF ) charakteristiky operačného zosilňovača (OZ ) v invertujúcom zapojení.

- Pri frekvencii 100 Hz a zosilnení zosilňovača AU = –1, ktoré sme si nastavili voľbou veľkostí odporov rezistorov R1 a R2, si zmenou vstupného napätia u1 privedeného z generátora G nastavíme výstupné napätie u2 na konštantnú hodnotu napätia u2 = 1 V a odčítame zodpovedajúcu hodnotu vstupného napätia u1. Napätie u1 udržiavame počas celého merania na tejto hodnote !

- Zmenou frekvencie f na generátore G v rozsahu od 10 Hz do 200 kHz budeme merať hodnoty výstupného napätia u2 a zapisovať ich do tabuľky. Presné hodnoty frekvencií f, ktoré sa použijú pri meraní, sú v tabuľke.

- Pre meranie prenosovej charakteristiky OZ  pri zosilnení Au  zvolenom v rozsahu –20 až –50 postupujeme tak, že pri frekvencii 100 Hz a zvolenom zosilnení AU, ktoré sme si nastavili voľbou veľkostí odporov rezistorov R1 a R2, si zmenou vstupného napätia u1 privedeného z generátora G nastavíme výstupné napätie u2 opäť na konštantnú hodnotu napätia u2 = 1 V a odčítame zodpovedajúcu hodnotu vstupného napätia u1. Napätie u1 udržiavame počas celého merania na tejto hodnote !

- Zmenou frekvencie f na generátore G v rozsahu od 10 Hz do 200 kHz budeme merať hodnoty napätia u2 a zapisovať ich do tabuľky. Presné hodnoty frekvencií f, ktoré sa použijú pri meraní, sú v tabuľke.

- Meranie vyhodnotíme písomne v každom bode danej úlohy, to je 1. až 5.

TABUĽKY:

Tabuľka č. 1  pre meranie závislosti výstupného napätia U2 od vstupného napätia U1

pre OZ v invertujúcom zapojení a  AU = - 1 a AU = - 3

| Č.M. | U1 [ V ] | AU = - 1 | AU = - 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | U2 [ V ] | U2 [ V ] |

Tabuľka č. 2  pre meranie závislosti výstupného napätia U2 od vstupného napätia U1

pre OZ v neinvertujúcom zapojení a  AU = +1 a tiež AU = +3

| Č.M. | U1 [ V ] | AU = +1 | AU = +3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | U2 [ V ] | U2 [V ] |

Tabuľka č. 3  pre meranie AF charakteristiky pre OZ v invertujúcom zapojení a  AU = - 1

| Č.M. | f [ Hz ] | U1 [ V ] | U2 [ V ] | Au [ - ] | au [ dB ] | B-3 [ kHz ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 1k |  |  |  |  |  |
|  | 5k |  |  |  |  |  |
|  | 10k |  |  |  |  |  |
|  | 15k |  |  |  |  |  |
|  | 20k |  |  |  |  |  |
|  | 30k |  |  |  |  |  |
|  | 40k |  |  |  |  |  |
|  | 50k |  |  |  |  |  |
|  | 60k |  |  |  |  |  |
|  | 70k |  |  |  |  |  |
|  | 80k |  |  |  |  |  |
|  | 90k |  |  |  |  |  |
|  | 100k |  |  |  |  |  |
|  | 150k |  |  |  |  |  |
|  | 200k |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 4  pre meranie AF charakteristiky pre OZ v invertujúcom zapojení a  AU = dopísať

| Č.M. | f [ Hz ] | u1 [ V ] | u2 [ V ] | Au [ - ] | au [ dB ] | B-3 [ kHz ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 1k |  |  |  |  |  |
|  | 5k |  |  |  |  |  |
|  | 10k |  |  |  |  |  |
|  | 15k |  |  |  |  |  |
|  | 20k |  |  |  |  |  |
|  | 30k |  |  |  |  |  |
|  | 40k |  |  |  |  |  |
|  | 50k |  |  |  |  |  |
|  | 60k |  |  |  |  |  |
|  | 70k |  |  |  |  |  |
|  | 80k |  |  |  |  |  |
|  | 90k |  |  |  |  |  |
|  | 100k |  |  |  |  |  |
|  | 150k |  |  |  |  |  |
|  | 200k |  |  |  |  |  |

VZOROVÝ VÝPOČET:

Meranie prevodovej charakteristiky:

AU=−R2R1 [−]

Pre invertujúce zapojenie:                                                                =>  AU =

AU=1+R2R1 [−]

Pre neinvertujúce zapojenie: 		                     =>  AU =

Pre meranie prenosovej charakteristiky:   - pre 3. riadok tabuľky č. 4

Au=u2u1 [−]

=>  Au =

aU=20.logAU=20.logu2u1 [dB]

=>  au =

B−3=fh−fd [Hz]                             => B-3 =

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: