Trieda:

SPŠE

KOŠICE

ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č.10

Počet listov:

MERANIE NA OPERAČNOM ZOSILŇOVAČI

AKO REGULÁTORE, REGULÁTORY P, I, D

MERANÝ OBJEKT: 	  Regulátory P, I a PI  s  OZ

SCHÉMA ZAPOJENIA:

Zapojenie meracieho obvodu na meranie vlastností regulátorov P, I a PI s operačným zosilňovačom

SÚPIS PRÍSTROJOV:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

DANÁ ÚLOHA:

- Odmerajte  prevodovú  charakteristiku  P regulátora pri zosilneniach Au = -1 a -3.

- Vyneste  do grafu  závislosti  výstupného  napätia  U2  ako  funkciu  vstupného  napätia  U1 P regulátora.

- Vytvorte integračný obvod a odmerajte  prevodovú  charakteristiku  I  regulátora pre dve vstupné napätia U1 = -2 V a -3 V.

- Vyneste  do  grafu  závislosti  výstupného  napätia U2 ako funkciu času t  I regulátora, t.j.  U2 = f (t) na milimetrový papier.

- Vytvorte  PI  obvod  a odmerajte jeho prevodovú  charakteristiku  pre dve vstupné napätia U1 = -2 V a -3 V.

- Vyneste  do  grafu  závislosti výstupného napätia U2 ako funkciu času t  PI regulátora, t.j.  U2 = f (t) na milimetrový papier.

- Meranie vyhodnoťte písomne pre každý bod danej úlohy.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Vlastnosti regulátorov určujú kvalitu regulácie

- pri voľbe regulátora treba prihliadať na prenosové vlastnosti

- cieľom regulácie je, aby sa prenos riadenia v čo najširšom frekvenčnom pásme blížil k 1 a prenos porúch k 0.

Ak poznáme prenosové vlastnosti regulovanej sústavy (identifikovali sme sústavu), vieme urobiť návrh (syntézu) konkrétneho regulačného obvodu

- syntézu môžeme robiť:

  - čisto matematicky na základe blokovej algebry

  - kombinujeme matematickú metódu s grafickou syntézou použitím  logaritmických frekvenčných charakteristík

  - modelovaním na počítači

Typy regulátorov:

Najvyššiu kvalitu regulácie dosahujeme kombináciou základných typov (P, I, D)

- kombinované regulátory realizujeme:

- paralelným radením regulátorov základného typu (najlepšie výsledky, ale potreba väčšieho počtu zosilňovačov)

- použitím korekčných členov (stačí jeden zosilňovač, ale požaduje vyššiu kvalitu regulácie)

- spätnoväzbový zosilňovač (stačí jeden zosilňovač)

1.) Proporcionálny regulátor – používa sa zapojenie operačného zosilňovača ako invertujúceho zosilňovača

- P - regulátor zosilňuje regulačnú odchýlku (z toho vyplýva, že má trvalú regulačnú odchýlku). Skutočný proporcionálny regulátor nemá konštantný prenos pre  všetky frekvencie, čiže je frekvenčne závislý.     Výhody:  jednoduchosť

2.) Integračný regulátor – technicky je realizovaný operačným zosilňovačom ako integrujúceho

- tento regulátor ako jediný umožňuje odstránenie regulačnej odchýlky, ale trvá to istý čas. To znamená, že I - regulátor je vhodný tam, kde sa poruchy vyskytujú zriedkavo a pre poruchy, ktoré majú zotrvačnosť.

3.) Derivačný regulátor – ideálny regulátor D sa nedá realizovať. Spôsobujú to parazitné zotrvačnosti, ktoré potláčajú prenos pri vysokých frekvenciách, t.j. v oblasti, v ktorej má byť prenos regulátora najväčší.

- D - regulátor má pri konštantnom vstupe (t.j. nulová frekvencia, jednosmerný signál) nulový prenos. Vyplýva to ako z priebehu amplitúdovej charakteristiky, tak z priebehu prechodovej charakteristiky. Samotný D - regulátor nezosilňuje regulačnú odchýlku a preto musí byť vždy kombinovaný s proporcionálnym, prípadne integračným regulátorom. V tejto kombinácii derivačný regulátor zrýchľuje reguláciu a zvyšuje stabilitu, čo má veľký význam pre odstránenie krátkodobých a početných porúch.

4.) PI regulátor: PI - regulátory majú oproti I - regulátorom väčší prenos na vyšších frekvenciách, takže rýchlejšie odstraňujú nárazové poruchy. PI - regulátor sa používa veľmi často. Potláča rýchle poruchy a odstraňuje regulačnú odchýlku.

POSTUP PRI MERANÍ:

## Meranie P regulátora

- Zapojíme merací obvod pre meranie prevodovej charakteristiky regulátora P.

- Na symetrickom napájacom zdroji nastavíme symetrické napájanie operačného zosilňovača na UCC = + 12 V a UEE = – 12 V.

- Zmenou odporov rezistorov R1 a R2 nastavíme zosilnenie invertujúceho zosilňovača s OZ na zosilnenie Au = – 1.

- Zmenou odporu  na reostate R meníme hodnotu napätia U1 v rozsahu napätí +12 V až –12 V. Pri zosilnení  Au = –1 volíme krok jeho zmeny U1 = 1 V

- Ku každej  nastavenej hodnote U1 odčítame zodpovedajúce hodnoty výstupného napätia U2 a zapíšeme ich do tabuľky.

- V ďalšom kroku merania zmenou odporov rezistorov R1 a R2 nastavíme zosilnenie zosilňovača s OZ na zosilnenie Au = – 3.

- Zmenou  odporu na reostate R meníme hodnotu napätia U1 v rozsahu napätí +12 V až –12 V.  Pri  zosilnení  Au = –4  volíme  krok  jeho  zmeny  U1 = 0,5 V v rozsahu vstupných napätí  –4 V až +4 V.  Mimo tohto rozsahu použijeme zmenu U1 = 2 V.

- Ku každej  nastavenej hodnote U1 odčítame zodpovedajúce hodnoty výstupného napätia U2 a zapíšeme ich do tabuľky.

Meranie I regulátora

- Zapojíme merací obvod pre meranie prevodovej charakteristiky regulátora I.

- Vodičom  skratujeme  kondenzátor C, na stopkách nastavíme čas 0 s a  na reostate R nastavíme napätie U1 na hodnotu U1 = -2 V.

- V okamihu spustenia stopiek (odmeriavania času) odpojíme vodič z kondenzátora (zrušíme skrat) a začneme merať čas nabíjania kondenzátora. V pravidelných časových intervaloch od 0 s  s krokom 10 s  odčítame hodnoty napätia U2. Meranie ukončíme až po dosiahnutí stavu saturácie U2 na výstupe I regulátora, to je, keď sa už napätie U2 nebude meniť.

- Po každých desiatich sekundách zapíšeme hodnotu U2 do tabuľky k príslušnému času.

- Vodičom skratujeme kondenzátor C, na stopkách nastavíme čas 0 s a  na reostate R nastavíme napätie U1 na hodnotu U1 = -3 V.

- V okamihu spustenia stopiek (odmeriavania času) odpojíme vodič z kondenzátora (zrušíme skrat) a začneme merať čas nabíjania kondenzátora. V pravidelných časových intervaloch od 0 s  s krokom 10 s  odčítame hodnoty napätia U2. Meranie ukončíme až po dosiahnutí stavu saturácie U2 na výstupe I regulátora, to je, keď sa už napätie U2 nebude meniť.

- Po každých desiatich sekundách zapíšeme hodnotu U2 do tabuľky k príslušnému času.

Meranie PI regulátora

- Zapojíme merací obvod pre meranie prevodovej charakteristiky regulátora PI.

- Vodičom skratujeme kondenzátor C, na stopkách nastavíme čas 0 s a  na reostate R nastavíme napätie U1 na hodnotu U1 = -2 V.

- V okamihu spustenia stopiek (odmeriavania času) odpojíme vodič z kondenzátora (zrušíme skrat) a začneme merať čas nabíjania kondenzátora. V pravidelných časových intervaloch od 0 s  s krokom 10 s  odčítame hodnoty napätia U2. Meranie ukončíme až po dosiahnutí stavu saturácie U2 na výstupe I regulátora, to je, keď sa už napätie U2 nebude meniť.

- Po každých desiatich sekundách zapíšeme hodnotu U2 do tabuľky k príslušnému času.

- Vodičom skratujeme kondenzátor C, na stopkách nastavíme čas 0 s a  na reostate R nastavíme napätie U1 na hodnotu U1 = -3 V.

- V okamihu spustenia stopiek (odmeriavania času) odpojíme vodič z kondenzátora (zrušíme skrat) a začneme merať čas nabíjania kondenzátora. V pravidelných časových intervaloch od 0 s  s krokom 10 s  odčítame hodnoty napätia U2. Meranie ukončíme až po dosiahnutí stavu saturácie U2 na výstupe I regulátora, to je, keď sa už napätie U2 nebude meniť.

- Po každých desiatich sekundách zapíšeme hodnotu U2 do tabuľky k príslušnému času.

- Meranie vyhodnotíme písomne v každom bode danej úlohy, to je 1. až 6.

TABUĽKY:

Tabuľka č. 1  pre meranie závislosti výstupného napätia U2

ako funkcie vstupného napätia U1  P regulátora s AU = –1

| +U1 [V] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -U1 [V] | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| U2 [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 2  pre meranie závislosti výstupného napätia U2

ako funkcie vstupného napätia U1  P regulátora s AU = –3

| +U1 [V] | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -U1 [V] | 0 | -0,5 | -1 | -1,5 | -2 | -2,5 | -3 | -3,5 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 |
| U2 [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 3  pre meranie závislosti výstupného napätia U2

ako funkcie času t - I regulátora pre C = dopísať hodnotu a  R1 = dopísať hodnotu

| U1= -2V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t [s] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| U2 [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1= -3V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t [s] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| U2 [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka : – Pri meraní nemusia byť využité všetky časy zapísané v tabuľke !

Tabuľka č. 4  pre meranie závislosti výstupného napätia U2

ako funkcie času t - PI regulátora pre C =  dopísať hodnotu,  R1 =  dopísať hodnotu a R2 = dopísať hodnotu

| U1= -2V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t [s] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| U2 [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1= -3V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t [s] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| U2 [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka : – Pri meraní nemusia byť využité všetky časy zapísané v tabuľke !

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: