Trieda:

SPŠE

KOŠICE

ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

## MERANIE Č.12

Počet listov:

MERANIE AF A FF charakteristík

### pásmovEJ ZÁDRŽE – PREMOSTENÝ T - článok

MERANÝ OBJEKT: 	Premostený T-článok

SCHÉMA ZAPOJENIA:

Schéma meracieho obvodu na meranie amplitúdovo-frekvenčnej a fázovo-frekvenčnej charakteristiky premosteného T- článku

SÚPIS PRÍSTROJOV:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

DANÁ ÚLOHA:

Z predložených súčiastok zostrojte premostený T- článok a realizujte na ňom tieto merania :

- Odmerajte jeho prenosovú, amplitúdovo-frekvenčnú (AF) charakteristiku a fázovo-frekvenčnú (FF) charakteristiku pre dve rôzne hodnoty koeficienta n.

- Vypočítajte jeho kritickú frekvenciu  fk.

- Na milimetrový papier zakreslite AF charakteristiku premosteného T- článoku pre dve rôzne hodnoty koeficienta n a vyznačte na nich kritickú frekvenciu fk. Prenos AF charakteristiky vyjadrite a zakreslite na y-ovú os v dB  a  frekvenciu zakreslite na x-ovú os v logaritmickej mierke (poprípade v tvare pomerného rozladenia F).

- Na milimetrový papier zakreslite FF charakteristiku premosteného T- článoku pre dve rôzne hodnoty koeficienta n a vyznačte na nich kritickú frekvenciu fk. Na y-ovú os vynášajte fázový posun v uhlových stupňoch [°]  a  frekvenciu zakreslite na x-ovú os v logaritmickej mierke (poprípade v tvare pomerného rozladenia F).

- Meranie písomne vyhodnoťte v každom bode danej úlohy.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

|  | zložkový tvar napäťového prenosu: |  | A=Fn−j2Fn−jn+2 [−] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rovnica pre prenosovú charakteristiku: |  | A=nF2+4nF2+n+22 [−] |
|  | rovnica pre fázovú charakteristiku: |  | ϕ=arctgnnFnF2+2n+2 [°] |
|  | kritická frekvencia: |  | fk=12πRCn [Hz] |
| ##### prenosová charakteristika |  | ##### fázová charakteristika |  |

##### Určenie fázového posunu

Fázový posun signálu medzi výstupom a vstupom premosteného T- článoku budeme určovať pomocou osciloskopu. Pri použití jednokanálového osciloskopu vychádzame zo skutočnosti, že ak na vstupy X a Y privedieme pri vypnutej časovej základni striedavý signál, elektrónový lúč bude na tienidle obrazovky vykresľovať uzavretú krivku. Jej tvar závisí od parametrov obidvoch vychyľovacích napätí. Predpokladáme, že obidva zosilňovače X a Y nespôsobujú v danom meranom frekvenčnom pásme fázové skreslenie. Keď pripojíme na vstupy X a Y osciloskopu signály, ktoré sú voči sebe fázovo posunuté, na tienidle obrazovky vznikne elipsa. Situácia je naznačená na obrázku.

Pomocou tejto elipsy vieme určiť fázový posun medzi danými dvoma signálmi. Pre správnu činnosť je potrebné nastaviť rovnaké citlivosti vstupných zosilňovačov osciloskopu na rovnakú hodnotu !

Ak máme na obrazovke osciloskopu priamku zvierajúcu s osou X  uhol 45°, potom medzi signálmi na vstupoch X a Y  nie je žiaden fázový posun (na obrázku parameter a = 0). Pokiaľ je na obrazovke osciloskopu kružnica, medzi signálmi na vstupoch X a Y  je fázový posun 90° (parameter a = b). Ak je medzi sledovanými signálmi fázový posun iný ako 90°, obrazcom na obrazovke osciloskopu je elipsa (parameter a < b)

Poznámka :  Znamienko uhla fázového posunu určíte na základe teoretických vedomostí.

POSTUP PRI MERANÍ:

- Zapojíme obvod podľa schémy pre meranie prenosovej a fázovej  charakteristiky T článku.

- Vypočítame hraničnú frekvenciu  fm  T článku.

- Na signálnom generátore budeme nastavovať frekvenciu v intervale 10-2.fm – 102.fm (15 meraní, 7 meraní pod medznou frekvenciou  fm a 7 meraní nad medznou frekvenciou  fm.), alebo sa budeme riadiť predurčenými frekvenciami z tabuliek.

- Na digitálnom osciloskope stlačíme tlačidlo „AUTO“ (v sekcii „RUN CONTROL“). Na obrazovke sa objavia vstupný a výstupný signál, ktoré sú umiestnené pod sebou.

- Pre zobrazenie elipsy na obrazovke osciloskopu je potrebné pracovať v režime osciloskopu X-Y. Stlačíme tlačidlo „MENU“ (v sekcii „HORIZONTAL“).  Na pravej strane obrazovky sa zobrazí menu označené „Time“. Pri ponuke „Time Base“ stlačíme vpravo tlačidlo, vysunú  sa  možnosti  tejto  ponuky a  v nej si opätovným stlačením tlačidla zvolíme režim X-Y.  Pre potvrdenie vybratého režimu stlačíme otočný gombík označený grafickým znakom         .

- Na obrazovke osciloskopu sa zobrazí elipsa. Túto elipsu umiestnime do stredu obrazovky pomocou otočného gombíka označeného „POSITION“ (v sekcii „VERTIKAL“) tak, aby stred elipsy bol v priesečníku osí X a Y rastra obrazovky osciloskopu.

U osciloskopu DS1052E je možné toto umiestnenie urobiť zvolením kanála „CH1“ a následným stlačením otočného gombíka označeného „POSITION“ (v sekcii „VERTIKAL“). Vedľa neho je naznačený prst, gombík a nápis „Zero“. To isté urobíme s kanálom „CH2“. U niektorých osciloskopov je priamo na prednom paneli tlačidlo na umiestnenie elipsy do stredu obrazovky.

- Prepínačom  citlivosti označeného „SCALE“ nastavíme oba zosilňovače  X a Y  osciloskopu    na citlivosť napr.: 2 V/diel a zároveň stlačíme tlačidlo „CH1“ a prejdeme do druhej časti ponuky (1/2) menu vlastností tohto kanála a pri ponuke „Invert“ stačíme vpravo tlačidlo a aktivujeme túto funkciu. Rozsvieti sa označenie „ON“.

Meranie AF charakteristiky – meranie napätí u1 a u2 :

- Pre meranie vstupného napätia u1 a výstupného napätia u2 stlačíme tlačidlo „MEASURE“ (v sekcii „MENU“). Na pravej strane obrazovky sa zobrazí menu označené „Measure“. V ponuke „Source“ si zvolíme kanál „CH1“ a stlačíme tlačidlo vpravo pri ponuke „Voltage“.  Vysunú sa možnosti  tejto  ponuky  a  otočným  gombíkom  označeným  grafickým  znakom         si nájdeme zobrazenie veľkosti amplitúdy v efektívnych hodnotách, t.j. VRMS. Potvrdenie zvolenej možnosti zobrazenia urobíme stlačením otočného gombíka         .    .   Potom si v ponuke „Source“ zvolíme kanál „CH2“. Stlačíme tlačidlo vpravo pri ponuke „Voltage“ prevedieme voľbu zobrazenia veľkosti amplitúdy v efektívnych hodnotách, t.j. VRMS aj pre druhý kanál „CH2“. Na obrazovke, v jej dolnej časti, sa zobrazia hodnoty napätí u1 a u2 vo farbách príslušných kanálov.

Niekedy je výhodnejšie z dôvodu stabilnejšieho zobrazenia veľkostí napätí u1 a u2 voliť zobrazenie veľkosti amplitúdy v jej maximálnej hodnote, teda voľba prvej ponuky Vmax.

- Na  signálnom  generátore,  potenciometrom  „AMPL“,  nastavíme  vstupné  napätie  u1 na hodnotu napr. u1 = 3 V (pri medznej frekvencii).

- Pre nastavené frekvencie odčítame hodnoty napätí u1 a u2 a zapíšeme ich do tabuľky.

Meranie FF charakteristiky – meranie parametrov a, b:

- Pre meranie parametrov a, b stlačíme tlačidlo „Cursor“ (v sekcii „MENU). Na obrazovke osciloskopu sa objavia dva zvislé čiarkované kurzory (biely a žltý) a zároveň vpravo sa objaví menu označené „Cursor“.

- Pre odčítanie parametrov a, b posúvame kurzory otočným gombíkom označeným  grafickým  znakom         do požadovaných polôh. To, ktorý kurzor chceme posúvať si volíme stlačením tlačidla vpravo pri ponuke „CurA“ alebo „CurB“ v menu.

- Hodnoty parametrov a, b odčítame vo voltoch pri symbole |ΔX| z obrazovky osciloskopu.

- Pre nastavené frekvencie odčítavame hodnoty parametrov a, b a zapisujeme ich do tabuľky.

- Z nameraných hodnôt vypočítame zvyšné parametre tabuľky.

- Na  základe  vypočítaných   parametrov  zostrojíme  prenosovú   a   fázovú  charakteristiku T článku.

(Poznámka: Horeuvedený postup platí pre digitálny OSCILOSKOP - RIGOL DS1052E)

TABUĽKY :

Tabuľka 1. hodnôt obvodových veličín a parametrov pre meranie

prenosovej a fázovej charakteristiky premosteného T- článoku pre n = dopísať hodnotu

| Č.M | f [kHz] | u1 [V] | u2 [V] | a [V] | b [V] | au [dB] | Δ [°] | F [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka 2. hodnôt obvodových veličín a parametrov pre meranie

prenosovej a fázovej charakteristiky premosteného T- článoku pre n = dopísať hodnotu

| Č.M | f [kHz] | u1 [V] | u2 [V] | a [V] | b [V] | au [dB] | Δ [°] | F [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka – voľba frekvencií  f  záleží od kritickej frekvencie  fk  premosteného T- článoku !!!!

VZOROVÉ VYPOČTY:   pre 6. riadok tabuľky č. 1

au=20.logu2u1 [dB]

napäťový prenos :                                        => au =

ϕ=arcsinab [°]

fázový posun :  		        => =

F=ffk−fkf [−]

pomerné rozladenie :   		       => F =

fk=12.π.R.C.n [Hz]

kritická frekvencia premosteného T- článku :   		                     => fk =

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: