Trieda:

SPŠE

KOŠICE

ELEKTROTECHNICKÉ MERANIE

MERANIE Č.15

Počet listov:

Meranie frekvencie osciloskopickými metódami

MERANÝ OBJEKT:        GENERÁTOR   Typ:

SCHÉMA ZAPOJENIA:

ZAPOJENIE OBVODU PRE MERANIE FREKVENCIE METÓDOU LISSAJOUSOVÝCH OBRAZCOV

ZAPOJENIE OBVODU PRE MERANIE FREKVENCIE METÓDOU MODULÁCIE JASU

Dátum odovzdania:

Hodnotenie:

Dátum merania:

Meno, priezvisko:

SÚPIS PRÍSTROJOV:

DANÁ ÚLOHA:

- Odmerajte neznámu frekvenciu fx pomocou osciloskopu metódou Lissajousových obrazcov, porovnajte ju s údajom fxč na čítači frekvencie a určíte odchýlku merania .

- Odmerajte neznámu frekvenciu fx pomocou osciloskopu metódou modulácie jasu stopy lúča obrazovky osciloskopu, porovnajte ju s údajom fxč na čítači frekvencie a určíte odchýlku merania .

- Zvoľte si jeden typ Lissajousového obrazca a jeden obrazec metódy modulácie jasu, zobrazte ich na milimetrový papier. Na obrazcoch vyznačte postup získania frekvencie.

TEORETICKÝ  ROZBOR:

Frekvenciu možno merať aj tak, že ju porovnávame s presnou známou frekvenciou pomocou osciloskopu. Na to používame metódu modulácie jasu alebo metódu využívajúcu Lissajousove obrazce.

METÓDA VYUŽIVAJÚCA LISSAJOUSOVE OBRAZCE

Táto metóda sa najčastejšie využíva v nízkofrekvenčnej technike. Jej podstatou sú Lissajousove obrazce (na obrázku), ktoré vznikajú pôsobením dvoch sínusových napätí na pohyb elektrónového lúča po tienidle obrazovky. Tvar Lissajousových obrazcov je určený pomerom frekvencií obidvoch napätí, ich amplitúdami a vzájomným fázovým posunom. Ak napätie s frekvenciou fx  privedieme na vertikálne platničky a napätie s frekvenciou fn na horizontálne platničky osciloskopu (viď schému zapojenia), objavia sa na tienidle obrazovky tzv. Lissajousove obrazce. Ak je frekvencia obidvoch napätí rovnaká, obrazec má tvar elipsy, ktorá podľa fázového posunu medzi obidvoma napätiami môže prejsť na úsečku (pre  = 0) alebo kružnicu ( = π /2), pričom amplitúda obidvoch napätí je rovnaká. Ak je pomer frekvencií celé číslo, objaví sa na tienidle obrazovky stojaci obrázok, pomocou ktorého určíme meranú frekvenciu výpočtom zo vzťahu:

Obr. Jeden z možných obrazcov pri meraní frekvencie metódou využívajúcou Lissajousove obrazce

m – počet svietiacich

častí elipsy

fx=mn⋅fn [Hz,−,Hz]

Čísla n a m určíme ako počet priesečníkov (popr. dotykových bodov) dvoch priamok vo vodorovnom a zvislom smere s obrazcom, ako to vyplýva z uvedeného príkladu. Ak priamka prechádza bodom, v ktorom sa pretínajú dve čiary obrazca, priesečník počítame dvakrát. Meraná frekvencia fx môže byť väčšia alebo menšia ako je známa frekvencia fn. Pomer týchto frekvencií nemusí byť celé číslo. Touto metódou môžeme merať aj neceločíselné násobky neznámej frekvencie fx normálovej frekvencie fn.

METÓDA VYUŽIVAJÚCA MODULÁCIU JASU STOPY

Pri meraní frekvencie pomocou modulácie jasu stopy sa na mriežku obrazovky privádza striedavé napätie, takže vplyvom predpätia mriežky sa mení aj jas stopy na tienidle obrazovky osciloskopu. Pri meraní pomocou kruhovej časovej základne vytvoríme najprv kruhovú časovú základňu pripojením generátora normálovej frekvencie fn na vychyľovací systém. Generátor neznámej frekvencie fx pripojíme na vstup modulácie alebo na riadiacu mriežku obrazovky. Zmenou frekvencie neznámeho generátora dosiahneme zastavenie obrazca na obrazovke. To znamená, že frekvencia neznámeho generátora je celočíselným násobkom normálovej frekvencie. Na obrazovke osciloskopu je potom možné vidieť obrazec, ktorý sa skladá z určitého počtu svietiacich častí - m.  Počet častí je priamo úmerný neznámej frekvencii  –   fx = m.fn    [Hz, –, Hz]

Obr. Jeden z možných obrazcov pri meraní frekvencie metódou modulácie jasu

POSTUP PRI MERANÍ:

- Zapojili sme obvod podľa schémy zapojenia pre meranie frekvencie pomocou Lissajousových obrazcov. Osciloskop prepneme do režimu X – Y.

- Nastavili sme si frekvenciu presného generátora fn=100 Hz. Následne sme menili frekvenciu neznámeho generátora fx v okolí hodnôt od 100 Hz po 700 Hz tak, aby zobrazované obrazce na osciloskopickej obrazovke stáli. Potom sme spočítali počet dotykových (resp. prienikových) bodov v horizontálnom (m) a vertikálnom (n) smere a podľa vzorca sme vypočítali nameranú frekvenciu. Zároveň sme si zapísali aj hodnotu frekvencie fxč z čítača.

- Zapojili sme obvod podľa schémy zapojenia pre meranie frekvencie pomocou metódy modulácie jasu.

- Pre meranie frekvencie neznámeho generátora metódou modulácie jasu sme si nastavili frekvenciu presného generátora fn=100 Hz. Následne sme menili frekvenciu neznámeho generátora fx v okolí hodnôt od 100 Hz po 700 Hz tak, aby zobrazované obrazce na osciloskopickej obrazovke stáli. Potom sme spočítali počet svietiacich častí elipsy (m) a podľa vzorca sme vypočítali nameranú frekvenciu. Zároveň sme si zapísali aj hodnotu frekvencie fxč z čítača.

- Namerané hodnoty sme zapísali do tabuliek.

- Meranie sme vyhodnotili a graficky znázornili.

TABUĽKY:

Tabuľka č. 1 pre určenie frekvencie fx metódou Lissajousových obrazcov pre fn = 100 Hz.

| Č.M. | m [-] | n [-] | fxč [Hz] | fX [Hz] |  [Hz] |  [Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 2 pre určenie frekvencie fx metódou modulácie jasu stopy lúča obrazovky

pre fn = 100 Hz.

| Č.M. | m [-] | fxč [Hz] | fX [Hz] |  [Hz] |  [Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

VZOROVÝ VÝPOČET:

tabuľka  č.1

fx=mn⋅fn [Hz,−,Hz]

=>  fx=

tabuľka  č.2

fx=m⋅fn [Hz,−,Hz]

=>  fx=

Pre obe tabuľky

 = fxč – fx  [Hz]   =>  

δ=i=1kΔik[Hz]   =>   =

k ... je celkový počet uskutočnených meraní

GRAFY:

Na priloženom milimetrovom papieri.

VYHODNOTENIE: